# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：黑龙江省鸡西市密山市双盛粮食糙米加工项目

建设单位（盖章）：密山双盛粮食有限公司

编制日期：          2023年8月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	6

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	14

四、主要环境影响和保护措施	25

五、环境保护措施监督检查清单	42

六、结论	44

建设项目污染物排放量汇总表	45

附图1项目地理位置图	46

附图2项目平面图	47

附图3项目周围照片	49

附图4 鸡西市环境管控单元分布图	50

附件1营业执照	51

附件2《检测报告》	52

附件3土地文件及租赁合同	57

附件4大气总量核定的计算说明	64

附件5《密山双盛粮食有限公司粮食物流项目》环境影响报告表批复及验收意见	65

附件6《密山双盛粮食有限公司扩建烘干项目》环境影响报告表批复及验收意见	74

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 黑龙江省鸡西市密山市双盛粮食糙米加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2209-230382-04-01-694649 |  |  |
| 建设单位联系人 | 崔树全 | 联系方式 | 19979019398 |
| 建设地点 | 密山市密山镇铁西村 |  |  |
| 地理坐标 | （131度50分42.361秒，45度31分21.042秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1311稻谷加工 | 建设项目 行业类别 | 十、农副食品加工业 15谷物磨制；饲料加工 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 密山市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 161 |
| 环保投资占比（%） | 3.22 | 施工工期 | 2023.10-2023.11 |
| 是否开工建设 | ☑否 是 | 用地面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置表 专项类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水处理厂; 本项目无生产废水，生活污水排入防渗化粪池，定期清掏，不外排; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目厂区内不存在有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目建设内容不包含取水工程，项目不属于取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 否. |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 本项目属于糙米加工项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021修改），本项目属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中鼓励类“一、农林业26、农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”，因此，本项目的建设符合国家产业政策要求。 二、选址合理性分析 （1）用地相符性 本项目位于密山市密山镇铁西村，本项目占地性质为建设用地，故本项目选址符合城市总体规划及当地土地利用规划，选址合理。根据附件8“三区三线”划定成果，项目选址不在城镇开发边界控制线内，符合“三区三线”要求。项目选址不属于生活饮用水源地和地下水补给区、风景名胜区、温泉疗养区、水产养殖区、基本农田保护区、自然保护区等需要特殊保护区域。根据国土资源部、国家发展和改革委员会2012年5月30日发布的“关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知”中规定，本项目不属于其规定的限制用地和禁止用地项目范畴。 （2）外环境相容性 本项目位于密山市密山镇铁西村，厂区东侧为空地、南侧为空地、西侧为居民住宅（最近距离10m）、北侧为居民住宅（最近距离10m）。 ①项目所在地具有方便的交通运输和水电条件，便于项目的建设。 ②本项目位于密山市密山镇铁西村，根据工程分析，原料储存、装卸、输送工序采取仓库、生产车间通过密闭、减小装卸高度等降尘措施，粉尘可降低90%，通过以上治理措施使厂界颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求，对敏感目标处居民影响不大。 ③本工程选用低噪声设备，采用基础加双层隔振器，本项目经减振、隔声处理等降噪措施后，本项目厂界南侧昼间、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准，运营期厂界东侧、西侧、北侧昼间、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，敏感目标处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。项目对声环境保护目标以及周围声环境影响较小。 项目建设过程中产生的废气、噪声、废水、固废对周围环境将产生一定影响，但通过采取相应的环保措施可使该项目的环境影响降低。项目建成后对周边环境的影响主要是废气、生活污水、生产废物以及设备产生的噪声，采取污染防治措施后对周边环境影响较小。 （3）环境功能一致性分析 根据工程分析确定的污染物源强，通过大气环境、水环境、声环境影响分析，说明项目建成后污染物达标排放对区域环境空气、水环境、声环境影响较小。项目建设不会使得环境功能发生改变。 综上所述，项目选址可行。 三、与“三线一单”的符合性分析 “三线一单”主要是指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单。本项目位于密山市密山镇铁西村，根据《鸡西市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鸡政发〔2021〕7号）分析，本项目属于密山市重点管控单元要求。 生态保护红线：生态空间包括生态保护红线和一般生态空间，生态保护红线及一般生态空间均属于优先保护单元。本项目位于密山市密山镇铁西村，所在区域为一般管控单元，不属于优先保护单元。选址位置处无自然保护区、风景旅游区、文物保护区及珍稀动物保护区等敏感因素。本项目选址不在生态环境保护红线范围内。 环境质量底线：根据对项目所在区域环境质量现状的调查，项目周边的环境空气质量、声环境质量以及地表水质量较好。本项目严格保证环境保护及管理措施，产生的废气、废水、噪声、固废均可做到达标排放或者有效处置，符合环境质量底线的要求。 资源利用上线： 本项目不使用煤炭及地下水资源，本工程水源由市政自来水，不进行地下水开采供水，不破坏地下水资源。本项目不会对区域环境资源利用上线造成冲击。项目不占用黑土地和永久基本农田，项目符合鸡西市资源利用上线及分区管控的要求。 生态环境准入清单符合性： 根据《鸡西市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》鸡政发[2021]7号，本项目与鸡西市密山市生态环境准入清单对照情况见下表。 表1-2 鸡西市密山市生态环境准入清单符合性分析 管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元类别; 管控要求; 符合性. ZH23038220003; 密山市城镇空间; 重点管控单元; 空间布局约束; （一）执行以下准入要求： 1.严禁在人口密集区新建危险化学品生产项目，城镇人口密集区危险化学品生产企业应搬迁改造。 2.禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。 （二）水环境农业污染重点管控区同时执行以下准入要求： 1.科学划定畜禽养殖禁养区。 2.加快农业结构调整。; 本项目为糙米加工项目，不涉及危险化学品生产、禽养殖场、养殖小区等内容。. 污染物排放管控; （一）执行以下准入要求： 1.加快燃煤电厂超低排放改造，提高煤电高效清洁利用水平。 2.施工降水或基坑排水排入市政管网的，应纳入污水排入排水管网许可管理，明确排水接口位置和去向，避免排入城镇污水处理厂。 （二）水环境农业污染重点管控区同时执行以下准入要求： 1.支持规模化畜禽养殖场（小区）开展标准化改造和建设，提高畜禽粪污收集和处理机械化水平，实施雨污分流、粪污资源化利用，控制畜禽养殖污染排放。 2.全面加强农业面源污染防控，科学合理使用农业投入品，提高使用效率，减少农业内源性污染。; 本项目为糙米加工项目，生活污水排入厂区自建防渗化粪池，定期清掏，外运堆肥。符合污染物排放管控要求。. 环境风险防控; 化工园区与城市建成区、人员密集场所、重要设施、敏感目标等应当保持规定的安全距离，相对封闭，不应保留常住居民，非关联企业和产业要逐步搬迁或退出，妥善防范化解“临避”问题。; 本项目为糙米加工项目，不涉及化工园区。. 资源利用效率 要求; 1.推进污水再生利用设施建设。 2.公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。; 本项目仅为员工生活用水，不涉及公共建筑等生活用水器具。. 本项目选址位于密山市密山镇铁西村，本项目选址土地性质为建设用地，并采取了有效、可行的污染治理措施，各项污染物均可达标排放，本项目建设对周围环境影响较小，因此本项目符合《鸡西市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》鸡政发[2021]7号中要求。 根据上述分析，本项目符合生态环境准入清单要求。 综上所述，本项目符合“三线一单”相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目概况 （1）项目地理位置 本项目位于密山市密山镇铁西村，中心地理位置坐标为：东经131°50'42.36"，北纬45°31'21.04"。项目东侧为空地、南侧为空地、西侧为居民住宅、北侧为居民住宅（具体见附图1项目地理位置图）。 - 平面布置 本项目利用原有空闲1号库（建筑面积11520m2）建设2条糙米加工生产线，成品库、加工车间、原粮库自西向东依次排列，成品库建筑面积1520m2，加工车间建筑面积6000m2，原粮库建筑面积4000m2。 - （3）建设内容 - 密山双盛粮食有限公司租赁密山市铁西农牧有限公司建设用地（租赁合同见附件3），厂区现总占地面积为110543m2，现总建筑面积为42251m2（其中包括1-7号仓库，2个烘干塔及2个干粮仓，检斤室，门卫室，化验室等配套设计，平面布置呈矩形，排列方式具体见附图2），本项目为扩建项目，利用原有空闲1号库（建筑面积11520m2）建设2条糙米加工生产线，不新增占地面积，年加工20万吨水稻，主要设置的设备有高效旋振筛、气动胶辊砻谷机、双体重力谷糙分离机以及吸式比重去石机等。本次工程项目组成主要包括主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程及环保工程，建设项目组成情况见下表2-1。 表2-1建设项目组成一览表 工程类别; 项目名称; 工程建设内容及规模; 备注. 主体工程; 糙米加工生产车间; 利用原有仓库改造为糙米加工生产车间，建筑面积1520m2，高10m，建设2条糙米加工生产线，年加工20万吨水稻，主要设置的设备有高效旋振筛、气动胶辊砻谷机、双体重力谷糙分离机以及吸式比重去石机等。; 利旧改造. 储运工程; 原粮库; 建筑面积6000m2，高10m，钢板结构，用于储存粮食及稻壳（其中，稻壳暂存面积为1000m2，一周转运一次，外售综合利用），原粮最大储量为12000t。; 利旧改造. 成品库; 建筑面积4000m2，高10m，钢板结构，用于储存粮食，最大储量为10000t。; 利旧改造. 公用工程; 供水; 由市政自来水提供。; 利旧. 排水; 本项目建设完成后无生产废水，生活污水排入防渗化粪池，定期清掏，外运堆肥。; 利旧. 供暖; 本项目冬季不生产，无需供暖。; 利旧. 供电; 本项目用电由当地供电电网统一提供。; 依托. 消防系统; 8kg手提式干粉灭火器8只；放置35kg推车式干粉灭火器10台，设置灭火毯2块和灭火沙5m3; 利旧. 环保工程; 废气防治措施; 2条糙米加工生产线，每条生产线设置高效旋振筛、气动胶辊砻谷机、双体重力谷糙分离机以及吸式比重去石机上方分别设置集气罩（每条生产线共计7台）+1台布袋除尘器+1根15m高排气筒，颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值，由出口内径0.5m，高15m高排气筒排放。; 新建. 原料储存、装卸、输送工序采取仓库、生产车间通过密闭、减小装卸高度等降尘措施，粉尘可降低90%，厂界颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放浓度限值要求。. 废水防治措施; 本项目建设完成后无生产废水，生活污水排入防渗化粪池，定期清掏，外运堆肥。; 利旧. 噪声防治措施; 选用低噪声设备，安装基础减振措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准。敏感目标处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。; 新建. 固体废物防治措施; 生活垃圾集中收集，由市政环卫部门统一处理。; /. 并肩石和杂质集中收集，外售综合利用。. 布袋除尘器收集的粉尘集中收集，外售综合利用。. 稻壳作为燃料外售综合利用。. 废布袋厂家回收处理。. 二、主要原辅材料及物料平衡 本项目原料水稻均为外购，与原有工程原辅材料无交叉，年用量均为新增量，本项目主要原辅材料一览表详见表2-2。 表2-2本项目主要原辅材料一览表 序号; 名称; 本项目年用量; 备注. 1; 水稻; 200000t/a; 外购（新增）. 2; 电量; 200kW/d; ——. 3; 水; 160t/a; 市政供水管网. 物料平衡图见图2-1。 粉尘273 成品178727 谷糙分离机179000 稻壳20000，外售综合利用 砻谷机199000 吸式比重去石机199000 并肩石和杂质1000 振动清理筛 水稻200000 图2-1 物料平衡图 （t/a） 三、主要产品方案 主要产品方案表见表2-3。 表2-3主要产品方案表 序号; 名称; 产量; 单位. 1; 糙米; 178727; t/a. 四、主要生产设备 本项目主要生产设备见表2-4。 表2-4本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量（单位：台）; 备注. 1; 高效旋振筛; 4台; 每条生产线2台设备，2台连接1个脉冲布袋除尘器）. 2; 气动胶辊砻谷机; 8台; 每条生产线4台设备，每台1个脉冲布袋除尘器. 3; 双体重力谷糙分离机; 4台; 每条生产线2台设备. 4; 提升机; 16台; 每条生产线8台设备. 5; 吸式比重去石机; 4台; 每条生产线2台设备，每台1个脉冲布袋除尘器. 6; 脉冲布袋除尘器（合计）; 14台（合计）; 每条生产线7台. 五、工作制度及劳动定员 本项目员工10人，年工作200天（每年4月-10月），3班制，每班8小时，该项目不设宿舍和食堂 六、公用工程 1、给水 本项目水源由市政自来水提供，用水主要为员工生活用水，根据黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T 727-2021），生活用水量按80L/人·d计算，生活用水量为0.8t/d，160t/a。 - 排水 本项目产生的废水主要为员工的生活污水，产生量按生活用水量的80%计，生活污水产生量为0.64t/d，128t/a。生活污水排入厂区自建防渗化粪池，定期清掏，外运堆肥。 3、供热 ①生活供热：本项目冬季不生产，无需供暖。 ②生产用热：本项目生产过程中无需供热。 - 4、供电：项目用电由当地市政电网提供，能够满足本项目用电。 七、环保投资 本项目总投资为5000万元，新增环保投资为161万元，新增环保投资占总投资的3.22%，环保投资具体情况参见表2-5。 表2-5 环保投资一览表 时段; 治理 项目; 治理措施; 环保投资（万元）. 施 工 期; 废气; 粉尘的施工过程洒水作业; 0.5. 噪声; 隔声、消声、减振; 0.5. 固体 废物; 固废收集、运输; 1. 运 营 期; 废气; 2条糙米加工生产线，每条生产线设置高效旋振筛、气动胶辊砻谷机、双体重力谷糙分离机以及吸式比重去石机上方分别设置集气罩（每条生产线共计7台）+1台布袋除尘器+1根15m高排气筒；生产车间封闭，仓库、生产车间通过密闭，生产线密闭; 150. 布袋除尘器等设备运行维护; 2. 噪声; 隔声、消声、减振; 5. 固体 废物; 生活垃圾由市政环卫部门统一处理；并肩石和杂质、布袋除尘器收集的粉尘外售综合利用；稻壳作为燃料外售综合利用；废布袋厂家回收处置; 5. 合计; ----; 161. 项目总投资; ----; 5000. 环保投资占总投资的比例; ----; 3.22%. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示） 一、施工期 本项目租赁密山市铁西农牧有限公司建设用地，利用现有厂房建设，本项目新建2条糙米加工生产线，年加工20万吨水稻，施工期主要为设备安置过程中产生的废气、噪声、废水、固废等。施工期间，对周围环境的影响是暂时的。 二、营运期 图2-2本项目工艺流程及排污节点图 （一）工艺流程： 来料：水稻经集装箱或货车运至厂内，通过卸料口经封闭输送带有序地卸至原料库。 加工：原料经密闭的上料装置运送至振动清理筛进行初选除大杂，然后经过吸式比重去石机去除稻谷中的并肩石，同时通过风选原理将稻谷中的草籽、灰尘等轻杂去除；除杂后的水稻进入全自动砻谷机，在挤压和搓撕的作用下脱去稻壳变成糙米，去壳后的混合物料通过双体重力谷糙分离机，将糙米和稻壳进行分离，分离出的稻壳进入稻壳仓，外售综合利用。未去壳的水稻重新回到砻谷机内进行去壳；分离出的糙米进入成品库进行发货。 生产车间密闭，本项目2条生产线每个环节含粉尘废气均经各自集气罩收集后，进入布袋除尘器进行处理后，沿15m高排气筒排放。 原料库和成品库不进行长期贮存，物料和成品随用随卸，即产即走。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 密山双盛粮食有限公司成立于2014年9月，位于密山市密山镇铁西村，中心地理位置坐标为：东经131°50'42.36"，北纬45°31'21.04"。项目东侧为空地、南侧为空地、西侧为居民住宅、北侧为居民住宅。厂区占地面积为110543m2，项目总建筑面积为42251m2。 密山双盛粮食有限公司于2015年12月9日取得关于《密山双盛粮食有限公司粮食物流项目》环境影响报告表的批复，文号为密环审[2015]56号，于2018年10月16日完成《密山双盛粮食有限公司粮食物流项目》竣工环境保护验收并取得验收意见，见附件5；密山双盛粮食有限公司于2019年6月28日取得关于《密山双盛粮食有限公司扩建烘干项目》环境影响报告表的批复，文号为密环审[2019]8号，于2020年12月7日完成《密山双盛粮食有限公司扩建烘干项目》竣工环境保护验收并取得验收意见，见附件6，于2020年2月29日已取得固定污染源排污登记回执，登记编号：9123038230860453XY001Z。 表2-6 环保手续一览表 名称; 环境影响评价报告表; 竣工环境保护验收; 排污许可（登记管理）; 备注. 密山双盛粮食有限公司粮食物流项目; 密环审[2015]56号（2015年12月9日）; 2018年10月16日完成; 登记编号：9123038230860453XY001Z; 无自行监测要求. 密山双盛粮食有限公司扩建烘干项目; 密环审[2019]8号 （2019年6月28日）; 2020年12月7日; 未办理; 未履行. 原有工程通过检测各污染物均已达标，污染物排放情况如下： 《密山双盛粮食有限公司粮食物流项目》建设内容：建有500t/d的烘干塔1座，10t/h燃煤热风炉1台，1000t圆筒仓2座，500t圆筒湿粮仓1座，平房仓7座，120t地称1座，称量房、烘干塔、及热风炉房建筑总面积为40841m2，厂区内建有铁路专用线1000米。 《密山双盛粮食有限公司扩建烘干项目》建设内容：新增1座500t/d的烘干塔，新建一座生产窑炉房，建筑面积新增1410m2，内置1台生产用12t/h生物质热风炉，年烘干玉米原粮10000t，日烘干500t。 （一）、原有污染情况 本项目现有污染物主要包括热风炉废气、无组织粉尘、设备噪声、生活垃圾及杂质、碎石、布袋除尘器收集的粉尘、炉渣等。 1、废水 本项目投入营运后废水主要为生活污水，生活污水排入防渗化粪池，定期清掏，外运堆肥，不外排。 2、废气 《密山双盛粮食有限公司粮食物流项目》竣工环境保护验收：热风炉除尘设施后排气筒气流平稳段的监测结果中，烟尘最大排放浓度为100mg/m3，二氧化硫最大排放浓度为424mg/m3，烟气黑度<1级，以上监测结果均符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准限值的要求，氮氧化物最大排放浓度为188mg/m3，以上监测结果均符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2标准限值的要求。厂界下风向无组织废气颗粒物最大排放浓度为0.414mg/m3，以上监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2无组织排放监控度标准限值的要求。 《密山双盛粮食有限公司扩建烘干项目》竣工环境保护验收：热风炉除尘设施后排气筒气流平稳段的监测结果中，烟尘最大排放浓度为29mg/m3，二氧化硫最大排放浓度为75mg/m3，烟气黑度<1级，以上监测结果均符合《工业炉密大气污染物排放标准》(GB 9078-1996) 二级标准限值的要求。厂界下风向无组织废气颗粒物最大排放浓度为0.415mg/m3，以上监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)中表2无组织排放监控浓度标准限值的要求。 3、噪声 《密山双盛粮食有限公司扩建烘干项目》竣工环境保护验收：本项目噪声源主要来自于输送机、热风炉风机等设备，厂界噪声监测点的昼间噪声监测值在 50.9~59.0dB (A)之间、夜间噪声监测值在40.6~46.1dB(A)之间以上监测结果均符合《工业企业厂界环境声排放标准》(GB 12348-2008)2 类标准限值的要求。 4、固体废物 本项目产生的主要固体废物为生产垃圾、除尘器收尘、原料粮食中的杂物、劣质粮及窑炉灰渣。原料粮食中的杂物(石粒、草棍等)、除尘器收尘和生活垃圾统一委托市政处理；清选工序产生的中、小不等的劣质粮与生产窑炉燃烧产生的灰渣，外售至密山市洪木建筑工程机械租赁有限公司。 5、总量控制 全厂烟尘排放量为0.35t/a<0.43t/a，二氧化硫年排放量为1.31t/a<2.37t/a，氮氧化物年排放量为0.92t/a<1.20t/a，均满足环评中总量要求。 （二）、现状工程存在的问题及整改措施 1、现有工程存在的环境问题 未填写排污许可简化管理，未开展自行监测内容。 2、整改要求 按时填写排污许可简化管理，并开展自行监测报告。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： （一）环境空气质量现状 （1）基本污染物 根据《2021 年黑龙江省生态环境质量现状》中鸡西市环境质量状况数据，2021 年鸡西市空气质量级别达二级标准，达标天数为343天。细颗粒物(PM2.5)、可吸入颗粒物(PM10)、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳-95per、臭氧-8h-90per 年平均浓度分别为30μg/m3、53μg/m3、9μg/m3、28μg/m3、1.1mg/m3、106μg/m3，各污染物平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，判定为达标区。具体详表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 项目; 年评价指标; 现状浓度 μg/m3; 标准值 μg/m3; 占标率%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 30; 35; 85.71; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 53; 70; 75.71; 达标. 二氧化硫; 年平均质量浓度; 9; 60; 15.00; 达标. 二氧化氮; 年平均质量浓度; 28; 40; 70.00; 达标. 一氧化碳; 第95百分位数日平均质量浓度; 1.1; 4; 27.50; 达标. 臭氧; 第90百分位数8小时平均质量浓度; 106; 160; 66.25; 达标. （2）其它污染物（TSP） TSP现状监测委托黑龙江众洋检测科技有限公司完成，监测时间为2023年7月20日~22日，连续3日，检测24小时浓度值。 表3-2其他污染物补充监测点基本信息 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 东经; 北纬. 1#; 131°50′42.28″; 45°31′21.80″; TSP; 2023年7月20日~22日; 厂区内; /. 2#; 131°51′6.31″; 45°31′38.41″; NE; 30. 图3-1废气监测点位置图 表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点位; 监测点坐标/°; 污染物; 平均时间; 评价标准/(μg/m3); 监测浓度范围/(μg/m3); 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 北纬; 东经. 1#; 131°50′42.28″; 45°31′21.80″; TSP; 24h; 300; 259~264; 88; 0; 达标. 2#; 131°51′6.31″; 45°31′38.41″; TSP; 24h; 300; 232~238; 79; 0; 达标. 现状评价结果表明，本项目特征污染物TSP可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （二）地表水环境质量现状 本项目所在区域地表水体为穆棱河。根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》，确定穆棱河（鸡东县鸡古路西100m-凯北站）水质目标为Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 根据鸡西市生态环境局进行的2021年10月~12月地表水国控考核断面水质信息公开内容可知，穆棱河知一桥断面（在鸡东县鸡古路西100m-凯北站断面之间）和穆棱河口内断面的水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，断面达标。 （三）声环境质量现状 本项目位于密山市密山镇铁西村。中心地理位置坐标为：东经131度50分42.361秒，北纬47度31分21.042秒。项目东侧为空地、南侧为空地、西侧为居民住宅、北侧为居民住宅，周围无高噪声企业，项目所在区域声环境质量良好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。本项目选址周围50m范围内声环境保护目标的声环境质量现状委托黑龙江众洋检测科技有限公司进行监测。监测日期为2023年07月26日。监测结果如下： 表3-4 区域声质量现状监测结果 检测点位; 检测结果/检测时间; 单位. 2023.07.26. 昼间; 夜间. 敏感点1#△; 51.1; 40.2; dB(A). 敏感点2#△; 53.9; 40.9. 敏感点3#△; 53.6; 40.8. 敏感点4#△; 51.7; 40.1. 敏感点5#△; 52.0; 40.3. 图3-2 噪声监测点位置图 根据监测结果可知，本项目厂界外50m范围内声环境保护目标的现状值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目厂址区域内无国家、省、市级自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域等环境敏感区。 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，不涉及地下水环境保护目标。 厂界外500m范围内大气环境保护目标为密山市密山镇铁西村居民。 厂界外50m范围内声环境保护目标为密山市密山镇铁西村居民。 具体分布及保护要求见表3-5、表3-6。 具体环境保护目标如下表。 表3-5 大气环境保护目标 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 东经; 北纬. 弘法寺; 131°50′19.03″; 45°31′29.43″; 文化区; 人群; 二类区; N; 280m. 东北老航校纪念馆; 131°50′30.97″; 45°31′37.22″; 文化区; 人群; 二类区; N; 460m. 铁西农民公寓; 131°50′32.01″; 45°31′44.47″; 居住区; 人群; 二类区; N; 670m. 孔子庙; 131°50′16.64″; 45°31′44.47″; 文化区; 人群; 二类区; NW; 800m. 密山镇铁西村分散居民区1; 131°50′18.64″; 45°31′17.79″; 居住区; 人群; 二类区; W; 10m. 密山镇铁西村分散居民区2; 131°50′49.78″; 45°31′42.69″; 居住区; 人群; 二类区; NE; 160m. 密山镇铁西村分散居民区3; 131°50′3.89″; 45°31′7.89″; 居住区; 人群; 二类区; W; 90m. 密山镇铁西村分散居民区4; 131°50′47.54″; 45°31′26.99″; 居住区; 人群; 二类区; N; 10m. 密山镇铁西村分散居民区5; 131°51′25.27″; 45°31′35.60″; 居住区; 人群; 二类区; E; 280m. 密山镇铁西村分散居民区6; 131°50′56.07″; 45°31′41.96″; 居住区; 人群; 二类区; N; 20m. 密山镇铁西村分散居民区7; 131°50′31.55″; 45°31′21.63″; 居住区; 人群; 二类区; N; 30m. 密山镇铁西村分散居民区8; 131°51′12.02″; 45°31′5.13″; 居住区; 人群; 二类区; SE; 560m. 密山镇铁西村分散居民区9; 131°50′50.78″; 45°30′58.04″; 居住区; 人群; 二类区; S; 660m. 密山镇铁西村分散居民区10; 131°50′39.62″; 45°31′28.75″; 居住区; 人群; 二类区; N; 20m. 表3-6 本项目声环境保护目标 序号; 声源 名称; 距离厂界最近距离; 方位; 执行标准/功能区类别; 声环境保护目标情况说明（介绍声环境保护目标建筑结构、朝向、楼层、周围环境情况）. m. 1; 密山镇铁西村分散居民区1; 10m; W; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 周围为居民. 2; 密山镇铁西村分散居民区4; 10m; N. 3; 密山镇铁西村分散居民区6; 20m; N. 4; 密山镇铁西村分散密山镇铁西村分散居民区7; 30m; N. 5; 密山镇铁西村分散密山镇铁西村分散居民区10; 20m; N. 图 例 声环境保护范围 大气环境保护范围 图3-3 环境保护目标分布图 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 施工期污染物排放控制标准 1、大气 本项目施工期扬尘及营运期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值，标准值见表3-7。 表3-7 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 排气筒高度(m); 二级; 监控点; 浓度. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周围外浓度最高点; 1.0. 2、噪声 项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表3-8。 表3-8 建筑施工场界环境噪声排放标准 [dB（A）] 主要噪声源; 噪声限值. 昼间; 夜间. 建筑施工; 70; 55. 运营期污染物排放控制标准 1、噪声 运营期厂界南侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准，运营期厂界东侧、西侧、北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 2、废气 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值，标准值见表3-10。 表3-10 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 排气筒高度(m); 二级; 监控点; 浓度. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周围外浓度最高点; 1.0. 3、固体废物污染控制标准 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中相应标准。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目建成后，总量控制指标如表3-11。 表3-11 总量控制三本账 单位：t/a 名称; 现有工程 排放量（t/a）; 现有工程 许可排放量 （t/a）; 本项目建成后 全厂排放量（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 变化量（t/a）. 二氧 化硫; 0.35t/a; 2.37t/a; 0.35t/a; 0t/a; 0t/a. 烟尘; 1.31t/a; 0.43t/a; 1.31t/a; 0t/a; 0t/a. 氮氧 化物; 0.92t/a; 1.2t/a; 0.92t/a; 0t/a; 0t/a. 工业 粉尘; 0.48t/a; /; 30.48t/a; +30t/a; +30t/a. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目利用原有空闲厂房和场地建设，施工期仅进行设备安装，施工期间会给周围环境造成一定影响。因此，应加强施工期的污染防治措施，将污染物对环境及周围环境敏感目标的影响降低到最小程度。施工期污染以施工废水、施工噪声和施工固体废物为主。 1、施工期废水防治措施 工程施工期间，主要为设备安装及调试人员生活污水。施工期产生的生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥处置，不外排，在认真落实上述措施的基础上，施工废水对施工现场周围的环境影响较小，伴随施工期的结束也将结束。 2、施工期大气污染防治措施 为使施工过程中产生的粉尘和废气对周围环境空气的影响降低到最小程度，建议采取以下防护措施： ①施工过程主要为生产设备的安装及调试，均为厂房内施工。容易产生粉尘的施工过程应洒水作业，使作业面保持一定的湿度，防止粉尘飞扬； ②施工过程中，应严禁将废弃的包装材料等作为燃料燃烧； 经上述治理后，施工期颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值要求，对周围环境空气及敏感点的影响较小。 3、施工期噪声防治措施 施工噪声的防治主要是通过合理安排施工时间、距离防护、使用低噪声机械设备等措施来实施的。 合理安排施工时间，夜间22时至次日6时禁止施工。选用低噪声设备。 经上述治理后，施工期产生的噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中要求。施工噪声将随施工结束而消失。 4、施工期固体废物防治措施 为减轻施工人员生活垃圾及设备废弃包装材料等对环境的影响，建议采取如下措施： 施工人员生活垃圾收集后，送至生活垃圾指定地点，由环卫部门统一收集处理。设备废弃包装材料分类收集后，外售。 经上述治理后，施工期产生的固体废物对周围环境的影响较小。 小结： 在施工期间只要做到文明安全施工，划定施工区，合理安排施工进度，严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》；合理安排施工时间；施工现场采取有效的防尘、抑尘措施，减轻粉尘影响；按规定做好生活垃圾及设备废弃包装材料的排放，建设期污染物对环境的影响较小，施工期间带来的各项环境影响也将伴随着施工期的结束而消失，本项目施工过程对环境造成的影响较轻微。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 本项目运营期产生的废气主要为生产过程中高效旋振筛、气动胶辊砻谷机、双体重力谷糙分离机以及吸式比重去石机产生的工业粉尘等。 （1）有组织粉尘 本项目主要排放污染物为工业粉尘，排放量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021修订）131谷物磨制行业系数手册计算。 表4-1谷物磨制行业产排污系数表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 排污系数. 糙米; 稻谷; 清理、碾磨、除尘; 所有规模; 颗粒物; 千克/吨-原料; 0.015; /; 0.015. 根据谷物磨制行业的生产特点，将除尘系统纳入生产工艺设备，即产污系数已核算扣减污染治理设施去除的颗粒物。因此，谷物磨制行业颗粒物的产生量和排放量相等。 根据企业原料消耗量，计算颗粒物的产生量和排放量： 颗粒物产生量=颗粒物排放量 =颗粒物产污系数×原料（稻谷）用量 =0.015千克/吨-原料×200000吨原料=3000千克 本项目扩建2条糙米加工生产线，年加工稻谷200000吨，每条生产线颗粒物产生量=颗粒物排放量=1500千克，每条生产线设计7台风机，风机总量为126220立方米/小时，每条生产线有组织粉尘排放量为1.5t/a，工作时间为4800h，产生速率为0.3125kg/h，产生浓度为2.476mg/m3。 表4-2废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（h）. 核算方法; 废气产生量/（m3/h）; 产生质量浓度/（mg/m3）; 产生量 （kg/h）; 工艺; 效率（%）; 核算方法; 废气排放量/（m3/h）; 排放质量浓度/（mg/m3）; 排放量（kg/h）. 生产车间; 1号生产线设备; 有组织排放; 粉尘; 系数法; 126220; 2.476; 0.3125; 生产线全封闭+脉冲布袋除尘器; /; 系数法; 126220; 2.476; 0.3125; 4800. 2号生产线设备; 有组织排放; 粉尘; 系数法; 126220; 2.476; 0.3125; /; 系数法; 126220; 2.476; 0.3125; 4800. 表4-3 排放口基本情况 序号; 编号及名称; 类型; 高度（m）; 排气筒内径（m）; 烟气流速（m/s）; 污染物; 温度（℃）; 地理坐标. 经度; 纬度. 1; 生产车间排气筒P1; 一般排放口; 15; 0.5; 44.66; PM10; 25; 131°51.059′; 45°31.567′. 2; 生产车间排气筒P2; 一般排放口; 15; 0.5; 44.66; PM10; 25; 131°51′5.03″; 45°31′32.59″. （2）无组织粉尘 - ①原料在储存、装卸、输送和清选筛分过程中产生无组织粉尘 本项目原粮入仓卸料过程中会产生废气，主要污染物为颗粒物，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中谷物贮仓，卡车装卸粉尘系数为0.1kg/t（卸料），粉尘产生量为20t/a。本项目原粮在生产过程中通过机械运输的方式运送至各生产工段，运输时会有粉尘产生，运输过程逸散粉尘产量根据《逸散性工业粉尘控制技术（中国环境科学出版社）》中谷物仓储，转运和运输（总量），产尘系数1.25kg/t，本项目年加工稻谷200000t，粉尘产生量为250t/a。原粮在储存、装卸、输送过程中粉尘总产生量270t/a，原粮的储存、装卸、输送时间约为4800h/a，粉尘产生速率为56.25kg/h。粮食原粮储存于原粮仓库内，原粮储存、装卸、输送粉尘绝大多数将受到重力的作用回落到地面。仓库、生产车间通过密闭，生产线密闭、减小装卸高度等降尘措施，粉尘可降低90%，粉尘排放速率为5.625kg/h、粉尘排放量为27t/a，该粉尘为无组织排放。 （3）非正常工况分析 本项目非正常工况为除尘器发生故障，污染物排放控制措施达不到应有效果，事故状态各污染物去除效率按90%计。本项目非正常工况排放量核算表详见表4-4。 表4-4污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/mg/m3; 非正常排放速率/kg/h; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; 1号生产线设备; 除尘器发生故障; 颗粒物; 2.751; 0.347; 0.5; 1; 停产检修. 2; 2号生产线设备; 除尘器发生故障; 颗粒物; 2.751; 0.347; 0.5; 1; 停产检修. 废气污染源源强核算结果及相关参数见表4-5。 表4-5废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 生产部门; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间h. 核算方法; 废气产生量m3/h; 产生浓度mg/m3; 产生量t/a; 工艺; 效率%; 核算方法; 废气产生量m3/h; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a. 车间; 1号生产线设备; 15m高排气筒P1; 颗粒物; 系数法; 126220; 2.476; 1.5; 脉冲布袋除尘器; /; 系数法; 126220; 2.476; 1.5; 4800. 2号生产线设备; 15m高排气筒P2; 颗粒物; 系数法; 126220; 2.476; 1.5; 脉冲布袋除尘器; /; 系数法; 126220; 2.476; 1.5; 4800. 储存、装卸、输送; 无组织; 颗粒物; 系数法; /; /; 270; 车间封闭+ 减小装卸高度等措施; 综合去除效率90; 系数法; /; /; 27; 4800. 2、环境影响和保护措施 （1）脉冲布袋除尘器可行性论证 本项目扩建2条糙米加工生产线，每条生产线设置高效旋振筛、气动胶辊砻谷机、双体重力谷糙分离机以及吸式比重去石机上方分别设置集气罩（每条生产线共计7台）+1台布袋除尘器+1根15m高排气筒，每条生产线颗粒物排放浓度为2.476mg/m3、排放速率为0.3125kg/h，排放量为1.5t/a。颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值。 袋式除尘技术是一种干式滤尘技术，它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。其工作原理是利用滤袋对含尘气体进行过滤，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。过滤材料捕集粗粒粉尘主要靠惯性碰撞作用，捕集细粒粉尘主要靠扩散和筛分作用。滤料的粉尘层也有一定的过滤作用，除尘效率可达99%以上。布袋除尘器滤袋材质设计选用PPS滤料，具有使用寿命长、稳定可靠等特点；同时，布袋除尘器还具有不停机在线检修、喷吹压力小等特点，在除尘效率、系统运行能耗和滤袋寿命等指标上都达到先进水平。 本项目经布袋除尘器处理后的浓度约为2.476mg/m3，排放速率为0.3125kg/h，能够稳定满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值（120mg/m3，3.5kg/h）要求，本项目综合占地面积、投资和运行费用方面考虑，本项目选用袋式除尘器较为经济合理。 （2）15m高排气筒可行性论证 本项目现有两个热风炉排气筒均为15m，距离本项目排气筒最近距离为400m，已超出两根排气筒几何高度之和，不考虑等效排气筒影响，本项目设置2根15m高的排气筒，两根排气筒距离56m，已超出两根排气筒几何高度之和，按两根排气筒计算，本项目排气筒高度均为15m，已高出周围200m半径范围内最高建筑物5m以上，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）7.1、7.2、7.4中对排气筒的要求。 - （3）无组织粉尘 原料储存、装卸、输送工序采取仓库、生产车间通过密闭、减小装卸高度等降尘措施，粉尘可降低90%，通过以上治理措施使厂界颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求，对敏感目标处居民影响不大。因此，采取防治措施后对周围环境空气影响较小。 3、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)、《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》(HJ986-2018)确定本项目环境监测计划。 表4-6 废气监测计划一览表 污染源; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 1号生产线设备; DA001排气筒（有组织排放源）; 颗粒物; 1次/半年; 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值. 2号生产线设备; DA002排气筒（有组织排放源）; 颗粒物; 1次/半年. 储存、装卸、输送和清选筛分; 厂界上风向 厂界下风向; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求. 二、废水 1、水环境污染源项分析 本项目投入营运后废水主要为生活污水。生活污水按用水量的80%计算，排放量为0.64m3/d，128m3/a。生活污水主要污染物为COD、SS和氨氮。生活污水排入防渗化粪池，定期清掏，外运堆肥，不外排。 表4-7生活污水污染物产生情况表 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间/h. 核算方法; 产生废水/t/a; 产生浓度/mg/L; 产生量/t/a; 工艺; 效率%; 核算方法; 排放废水/t/a; 排放浓度/mg/L; 排放量/t/a. 生活污水; COD; 类比法; 128; 300; 0.038; 防渗化粪池; /; 类比法; 0; 0; 0; 4800. NH3-N; 25; 0.003; 0; 0. SS; 200; 0.026; 0; 0. 本项目废水污染物及污染治理设施情况见下表。 表4-8废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、氨氮、SS; 不外排; /; /; /; /; /; /; /. 2、环境影响和保护措施 生活污水排入防渗化粪池，定期清掏，外运堆肥，不外排，对周围水环境影响较小。 三、噪声 1、声环境污染源项分析 本项目选用低噪声设备，噪声源主要为高效旋振筛、气动胶辊砻谷机、双体重力谷糙分离机以及吸式比重去石机、风机等产生的噪声，其源强约80~85dB(A)，本项目皆为室内生源。 本项目设备产生的噪声源强见下表。 表4-9本项目噪声源强一览表（室内声源） 序 号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界 声级 /dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/ dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级 /dB(A); X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物 外距离. 1; 生产车间内; 高效旋振筛; /; 80; 隔声罩壳、厂房隔声; 5; 2; 1; 5.0; 50; 4800h; 30; 53.9; 1m. 2; 气动胶辊砻谷机; /; 80; 减震、隔声罩壳、厂房隔声; 3; 5; 1; 1.2; 50; 4800h; 30; 53.9; 1m. 3; 双体重力谷糙分离机; /; 80; 减震、隔声罩壳、厂房隔声; 6; 4; 1; 1.2; 50; 4800h; 30; 53.9; 1m. 4; 提升机; /; 85; 减震、厂房隔声; 6; 2; 2; 1.2; 55; 4800h; 30; 53.9; 1m. 5; 吸式比重去石机; /; 80; 减震、隔声罩壳、厂房隔声; 6; -4; 1; 1.2; 50; 4800h; 30; 53.9; 1m. 6; 脉冲布袋除尘器风机; /; 85; 隔声罩壳、厂房隔声; 5; 28; 2; 1.0; 55; 4800h; 30; 53.9; 1m. 7; /; 85; 隔声罩壳、厂房隔声; 5; -28; 2; 1.0; 55; 4800h; 30; 53.9; 1m. 注：车间中心点坐标为（0，0，0）。 2、环境影响和保护措施 根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2022年6月5日施行），本工程选用低噪声设备，采用基础加双层隔振器，本项目经减振、隔声处理等降噪措施后，本项目厂界南侧昼间、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准，运营期厂界东侧、西侧、北侧昼间、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，敏感目标处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。项目对声环境保护目标以及周围声环境影响较小。 3、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)、《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》(HJ986-2018)确定本项目环境监测计划。 表4-10环境监测计划一览表 污染源; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 产噪设备; 厂界四周; 昼、夜间噪声等效连续A声级; 每季度监测1次，每次连续2天，昼夜各1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类和4类标准. 噪声 敏感点; 每季度监测1次，每次连续2天，昼夜各1次; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 四、固体废物 （一）固体废物产生情况 本项目产生固体废物主要包括生活垃圾、初选产生的杂质和并肩石、脱壳过程产生的稻壳及除尘器收集的粉尘、布袋除尘器更换的废布袋。生活垃圾采用垃圾箱集中收集，由市政环卫部门统一处理；布袋除尘器回收的粉尘、并肩石和杂质外售综合利用；稻壳作为燃料外售综合利用，布袋除尘器更换的废布袋厂家回收处理。 表4-11固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 固体废物名称; 固体废物属性; 产生情况; 处置措施; 固废代码; 最终去向. 核算方法; 产生量t/a; 工艺; 处置量t/a. 除杂脱壳谷糙分离; 布袋除尘器; 粉尘; 一般固体废物; 物料衡算法; 3; /; 3; 130-001-39; 外售综合利用. 废布袋; 一般固体废物; 类比法; 2个/a; /; 2个/a; 130-001-39; 厂家回收处理. 生产; 稻壳; 一般固体废物; 类比法; 20000; /; 20000; 010-001-17; 作为燃料外售综合利用. 并肩石和杂质; 一般固体废物; 类比法; 1000; /; 1000; 130-001-34; 外售综合利用. 办公室; 垃圾箱; 生活垃圾; 生活垃圾; 类比法; 1.0; /; 1.0; /; 交由市政环卫部门统一处理. 本项目固体废物处理率100%，对区域环境不会造成明显影响。 （二）处置去向及环境管理要求 生活垃圾暂存于垃圾桶内，统一收集后送当地环卫部门指定地点处理。 工业固体废物管理要求：①产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。②禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。③产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。 综上所述，只要在营运后做好固废的分类收集、管理及处置工作，并加强对委托代处理单位的有效监督，该项目产生的固废不会造成二次污染。本项目营运期固废均能得到妥善处理处置，对环境影响很小。 五、地下水、土壤 本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，运营期无地下水、土壤跟踪监测要求。 六、生态 本项目占地范围内无特殊生态敏感区及重要生态敏感区等生态环境保护目标，对周边生态环境影响较小，无需设置相应生态环境保护措施。 七、环境风险 本项目不涉及有毒有害及易燃易爆等危险物质和风险源，无需设置相应环境风险防范措施。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒 | 颗粒物 | 1号生产线设置高效旋振筛、气动胶辊砻谷机、双体重力谷糙分离机以及吸式比重去石机上方分别设置集气罩（每条生产线共计7台）+1台布袋除尘器+1根15m高排气筒，排气筒出口内径0.5m，15m高排气筒排放。 | 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值 |
|  | DA002排气筒 | 颗粒物 | 2号生产线设置高效旋振筛、气动胶辊砻谷机、双体重力谷糙分离机以及吸式比重去石机上方分别设置集气罩（每条生产线共计7台）+1台布袋除尘器+1根15m高排气筒，排气筒出口内径0.5m，15m高排气筒排放。 |  |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 原料储存、装卸、输送工序采取仓库、生产车间通过密闭、减小装卸高度等降尘措施，粉尘可降低90%。 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮、BOD5、SS | 生活污水排入防渗化粪池，定期清掏，不外排 | 生活污水排入防渗化粪池，定期清掏，不外排 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 采用低噪 声设备、减振等措施 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类和4类标准，敏感目标处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |
| 电磁 辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  | 由市政环卫部门统一处理 | / |
|  | 并肩石和杂质 |  | 外售综合利用 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准，处置率100% |
|  | 布袋除尘器收集的粉尘 |  | 外售综合利用 |  |
|  | 稻壳 |  | 作为燃料外售综合利用 |  |
|  | 废布袋 |  | 厂家回收处置 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 无 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，项目符合国家及地方相关产业政策，选址合理；拟采用的污染防治措施可使污染物达标排放；项目总图布置合理。本项目运营时须严格落实本报告和工程设计提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目所产生的污染物达标排放，对地表水环境、环境空气、声环境等的影响较小，可以被周围环境所接受，能够做到社会效益、经济效益和环境效益的统一。因此，本项目的建设从环境保护的角度而言是可行的。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二氧化硫 | 0.35t/a | 2.37t/a |  |  | 0 | 0.35t/a | 0t/a |
|  | 烟尘 | 1.31t/a | 0.43t/a |  |  | 0 | 1.31t/a | 0t/a |
|  | 氮氧化物 | 0.92t/a | 1.2t/a |  |  | 0 | 0.92t/a | 0t/a |
|  | 工业粉尘 | 0.48t/a |  |  | 30t/a | 0 | 30.48t/a | 30t/a |
| 废水 | COD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BOD5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 并肩石和杂质 |  |  |  | 1000t/a |  | 1000t/a | 1000t/a |
|  | 布袋除尘器收集的粉尘 |  |  |  | 3t/a |  | 3t/a | 3t/a |
|  | 稻壳 |  |  |  | 20000t/a |  | 20000t/a | 20000t/a |
|  | 废布袋 |  |  |  | 2个/a |  | 2个/a | 2个/a |
| 危险废物 | / |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

本项目所在地

本项目位置

图  例

=

附图1项目地理位置图

19年扩建项目

本项目车间

空地

附图2-1项目平面图

本项目车间

空地

排气筒2

排气筒1

图  例

2018年建设内容

2020年建设内容

本项目利旧改造车间

本项目利旧改造车间

19年扩建项目

附图2-2项目卫星平面图

排气筒1

原粮库

排气筒2

附图2-3本项目平面布置图

成

品

库

加工车间

东侧为空地                                      南侧为空地

西侧为居民住宅                                  北侧为居民住宅

附图3项目周围照片

附图4 鸡西市环境管控单元分布图

附件1营业执照

附件2《检测报告》

附件3土地文件及租赁合同

附件4大气总量核定的计算说明

一、大气污染物

（1）有组织

本项目扩建2条糙米加工生产线，年加工稻谷200000吨，颗粒物产生量=颗粒物排放量=颗粒物产污系数×原料（稻谷）用量=0.015千克/吨-原料×200000吨原料=3t。

（2）无组织

本项目原粮入仓卸料过程中会产生废气，主要污染物为颗粒物，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中谷物贮仓，卡车装卸粉尘系数为0.1kg/t（卸料），粉尘产生量为20t/a。本项目原粮在生产过程中通过机械运输的方式运送至各生产工段，运输时会有粉尘产生，运输过程逸散粉尘产量根据《逸散性工业粉尘控制技术（中国环境科学出版社）》中谷物仓储，转运和运输（总量），产尘系数1.25kg/t，本项目年加工稻谷200000t，粉尘产生量为250t/a。

仓库、生产车间通过密闭，生产线密闭、减小装卸高度等降尘措施，粉尘可降低90%，粉尘排放速率为5.625kg/h、粉尘排放量为27t/a，该粉尘为无组织排放。

颗粒物总量=30t/a。

附件5《密山双盛粮食有限公司粮食物流项目》环境影响报告表批复及验收意见

附件6《密山双盛粮食有限公司扩建烘干项目》环境影响报告表批复及验收意见

附件7固定污染源排污登记回执

附件8“三区三线”图

附件9密山市声环境功能区划图

本项目