建设项目环境影响报告表

（污染影响类）
项目名称：八五七农场日处理500吨玉米、水稻两用烘

干工程项目
建设单位：北大荒集团黑龙江八五七农场有限公司
（盖章）
编制日期： 2023年12月 

中华人民共和国生态环境部制
[image: image43.png]iE B

U\ E B R Al L T 48 9 Ak K TS B T
NFERHARATRBI AT, RALERHHRATR
EER SRR AL, R FAATARE BTN\ AR SHH IR
AT TR AL

HELTEY

kT E MR
2023 4




目  录
1一、建设项目基本情况


8二、建设项目工程分析


17三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


22四、主要环境影响和保护措施


37五、环境保护措施监督检查清单


38六、结论


39附表


39建设项目污染物排放量汇总表


40附图1  项目地理位置图


41附图2  厂区总平面布置图


42附图3  环境保护目标分布图


43附件1  营业执照


44附件2  环境质量现状监测报告


48附件3  生物质燃料成分检测报告


49附件4  核定总量计算说明


51附件5  鸡西市密山生态环境局关于八五七农场日处理500吨玉米、水稻两用烘干工程项目有关情况的说明


52附件6  北大荒集团黑龙江八五七农场有限公司证明文件


53附件7  原有环评批复


56附件8  竣工环境保护验收意见的函


59附件9  检测报告




一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	八五七农场日处理500吨玉米、水稻两用烘干工程项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	武艺
	联系方式
	18504626555

	建设地点
	黑龙江省密山市八五七农场第二管理区八五七农场粮库院内

	地理坐标
	（ 132 度 30 分 5.050 秒， 45度 36 分 44.370 秒）

	国民经济
行业类别
	A0514农产品初加工活动
D4430热力生产和供应
	建设项目
行业类别
	91热力生产和供应工程 （包括建设单位自建 自用的供热工程）

	建设性质
	□新建（迁建）
□改建
☑扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	无
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	无

	总投资（万元）
	565.8
	环保投资（万元）
	24

	环保投资占比（%）
	4.24
	施工工期
	/

	是否开工建设
	□否
☑是已全部建设完成，未投入运行，未处罚
	用地（用海）
面积（m2）
	0

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策相符性分析

本项目属于农产品初加工服务，根据《产业结构调整指导目录（2019年）》，本项目属于鼓励类中的26、农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用。因此，本项目符合《产业结构调整指导目录(2019年)》要求。
2、“三线一单”符合性分析
根据《鸡西市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鸡政发〔2021〕7号）及鸡西市生态环境局关于发布《鸡西市及管控单元生态环境准入清单》的函（鸡环规〔2021〕1号），本项目不在生态保护红线范围内，项目所在区域属于重点管控单元。

根据《自然资源部办公厅关于辽宁等省启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资源办函[2022] 2314号）等文件要求，本项目位于黑龙江省密山市八五七农场第二管理区八五七农场粮库院内，根据附件8北大荒集团黑龙江八五七农场有限公司的中华人民共和国国有土地使用证，项目占地类型为农用地，本项目不涉及生态保护红线控制线。
（1）与“三线一单”的符合性分析
《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）指出：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目“三线一单”符合性分析见下表1-1。
表1-1  “三线一单”符合性分析

项目

本项目情况

是否符合

生态保护红线

生态保护红线主要包括：水源涵养功能区、水土保持功能区、防风固沙功能区、生物多样性维护区、重要生态敏感区、重要生态脆弱区、关键生态系统保护区、重点森林保护区、重点湿地保护区、重点草原保护区、国土安全保护区、重点水域保护区。

本项目位于黑龙江省密山市八五七农场第二管理区现有八五七农场粮库院内，周围没有水源涵养功能区、水土保持功能区、防风固沙功能区、生物多样性维护区、重要生态敏感区、重要生态脆弱区、关键生态系统保护区、重点森林保护区、重点湿地保护区、重点草原保护区、国土安全保护区、重点水域保护区等环境敏感区，项目区域不属于鸡西市生态保护红线内。

符合

资源利用上线

①本项目在现有厂区内建设，不新增利用土地资源。

②本项目无生产用水。仅为本次新增员工生活用水，外购桶装水。生活用水量较小。

③项目无新增生活供热，生产供热使用生物质成型燃料，不使用煤等燃料。不新增利用煤炭资源。

符合

环境质量底线

项目所在区域为大气环境一般管控区，水环境重点管控区-水环境农业污染重点管控区。
①根据黑龙江省生态环境厅网站发布的《2021年黑龙江省生态环境质量状况》数据表明，鸡西市空气质量级别达二级标准，项目所在区域属于环境空气质量达标区。根据补充监测数据，根据补充监测结果可知，项目区TSP浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求。

②根据《全国重要江河湖泊水功能区划》(2011-2030)，本项目位于穆棱河鸡东县、密山市农业用水区，范围是鸡古路西100米～凯北站217.5km，其功能区划为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的III类水体。根据《2021年黑龙江省生态环境质量状况》可知，穆棱河水质状况。穆棱河鸡西段水质类别为Ⅲ类。

③根据《2021年黑龙江省生态环境质量状况》数据表明，2021年鸡西市环境噪声昼间平均等效声级为54.5分贝，总体水平等级为二级（较好）。

④本项目无生产废水，废水排放主要为新增生活污水，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏外运堆肥。废水排放量较小，且废水不外排，对地表水环境影响较小。
符合

（2）生态环境准入清单

《鸡西市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》鸡政发[2021]7号，本项目与鸡西市密山市生态环境准入清单对照情况见下表。
表1-2  鸡西市密山市生态环境准入清单符合性分析

环境管控单元编码

环境管控单元名称

管控单元类别

管控内容

管控要求

符合性分析

ZH23038220006
密山市其他水环境重点管控

重点管控单元

环境风险防控

各级政府要按照属地为主的原则，制定和完善水体污染突发事件应急预案，落实责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容，依法及时公布预警信息。强化污染防治国际合作，充分发挥中俄环保合作平台和应急联络机制作用，及时应对和妥善处理跨国界水体污染突发事件。
生活污水排入室外防渗旱厕，定期清掏堆肥不外排。符合环境风险防控要求。
本项目选址位于黑龙江省密山市八五七农场第二管理区八五七农场粮库院内，本项目采取了有效、可行的污染治理措施，各项污染物均可达标排放，本项目建设对周围环境影响较小，因此本项目符合《鸡西市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》鸡政发[2021]7号中要求。

根据上述分析，本项目符合生态环境准入清单要求。

综上所述，本项目符合“三线一单”相关要求。

3、与《黑龙江省大气污染防治条例》符合性分析
《黑龙江省大气污染防治条例》中规定：“第六条，企业事业单位和其他生产经营者应当采取有效措施，防止和减少大气污染，对所造成的损害依法承担责任。第十一条，向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当配套建设大气污染防治设施，配套建设的大气污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，不得擅自拆除或者闲置。第三十二条，燃煤电厂、燃煤供热锅炉以及其他燃煤单位，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置或者采用技术改造等措施，减少大气污染物的产生和排放，排放的大气污染物应当达到规定标准。第三十三条，设区的市级城市建成区内，禁止新建额定蒸发量低于每小时二十吨或者额定功率低于十四兆瓦的燃煤锅炉，已经建成的额定蒸发量每小时十吨以下或者额定功率七兆瓦以下的燃煤锅炉，应当在国家规定的期限内淘汰。国家对新建和淘汰燃煤锅炉另有规定的，从其规定”。
本项目建设地点位于黑龙江省密山市八五七农场第二管理区，建有1台600万kcal/h（10t/h）生物质热风炉，热风炉烟气污染防治措施采用去除效率99.7%的布袋除尘器一套及25米高烟囱，烟尘、SO2、烟气黑度均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、表4中标准要求。NOX排放浓度及排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中氮氧化物二级排放限值要求。故本项目符合《黑龙江省大气污染防治条例》的相关要求。
4、与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（2019年7月1日）符合性分析
根据《工业炉窑大气污染综合治理方案》：加快淘汰燃煤工业炉窑。重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。新建涉工业炉窑的建设项目，配套建设高效环保治理设施。
本项目不属于上述文件提到的重点区域，建有1台600万kcal/h（10t/h）热风炉，经1台布袋除尘器（去除效率99.7%）处理后由25m高烟囱高空排放，污染物烟尘、SO2、烟气黑度排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、表4中二级新建标准要求，NOX排放浓度及排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中氮氧化物二级排放限值要求，因此符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》要求。
5、与《黑龙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（黑环发[2019]144号）符合性分析
本项目不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能过剩行业，符合文件中“二、重点任务：（一）加大产业结构调整力度”中的相关要求。
本项目烘干塔热风炉燃用生物质燃料，不涉及燃煤及煤气发生炉设备，符合文件中“二、重点任务：（二）加快燃料清洁低碳化替代”中的相关要求。
本项目烘干塔热风炉配设布袋除尘器及25m烟囱，可使热风炉烟气达标排放；原粮装卸工段采取粮仓封闭、减小装卸高度等降尘措施，输送过程中采用封闭输送；筛选粉尘经设备自带布袋除尘器处理后排放，烘干塔烘干废气经折流挡板和塔顶排气孔滤尘网过滤后排放，无组织粉尘通过上述措施处理后可处理后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求，通过上述措施可使厂界颗粒物无组织达标排放，符合文件中“二、重点任务：（三）实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。”中的相关要求。
综上所述，本项目符合《黑龙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（黑环发[2019]144号）中的相关要求。
6、与《黑龙江省大气污染防治行动计划实施细则》符合性分析

表1-3  与《黑龙江省大气污染防治行动计划实施细则》符合性分析

文件要求
本项目
符合性
加大集中供热工程建设，淘汰分散燃煤小锅炉。积极推进“三供两治”工程项目建设，加大城市及周边现有燃煤发电机组的供热改造力度，推进大型集中供热企业接收分散供热小锅炉，拔除小烟筒。
本项目冬季采取电取暖。
符合
加强扬尘控制，深化面源污染治理。各地要大力推进园林城市建设，提高街道两侧硬化率、绿化率，减少市区、城乡结合部街路裸露地面。
本项目地面全部硬化。
符合
加强对燃煤锅炉及窑炉等治理。循环硫化床锅炉要全部安装静电、布袋等高效除尘设施，实现达标排放。
本项目热风炉配套安装布袋除尘器以及25m高烟囱，达标排放。
符合
7、与《黑龙江省散煤污染治理“三重一改”攻坚行动实施方案》（2020-2022 年）《黑龙江省散煤污染治理“三重一改”攻坚行动实施方案》（2020-2022年）中要求“大力削减散煤用量、加快拆并淘汰燃煤锅炉。”本项目烘干塔热风炉燃用生物质成型燃料，且设置布袋除尘器，热风炉大气污染物排放达标。因此，符合《黑龙江省散煤污染治理“三重一改”攻坚行动实施方案》（2020-2022年）的要求。
8、选址合理性分析
项目位于黑龙江省密山市八五七农场第二管理区八五七农场粮库院内，本项目利用八五七农场粮库院内现有土地，无新增用地面积。项目建设后，不改变用地性质，现有土地用地性质为农用地。符合城市总体规划及当地土地利用规划。项目选址不属于生活饮用水源地和地下水补给区、风景名胜区、温泉疗养区、水产养殖区、基本农田保护区、自然保护区等需要特殊保护区域。根据国土资源部、国家发展和改革委员会2012年5月30日发布的“关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知”中规定，本项目不属于其规定的限制用地和禁止用地项目范畴。
八五七农场粮库东侧、北侧均为农田；西侧隔路为农机库房及浸种催芽大棚，隔为农机库房及浸种催芽大棚农田；南侧隔路为育秧大棚，隔育秧大棚为农田。本项目用地范围西侧为八五七农场粮库内空地，南侧及东侧为八五七农场粮库内晒场及硬化地面，北侧为农田。以八五七农场粮库院内用地范围作为本项目厂界，厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等保护目标，厂界外500m范围内无大气环境保护目标。距离厂界最近居民为八五七农场居民，与厂界最近距离约为1km。
根据现场调查和收集到的环境功能区划等资料，项目用地不在饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、文物保护单位、生态控制区等需要特殊保护的区域范围内，综上所述，本项目选址合理。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、建设内容

本项目位于黑龙江省密山市八五七农场第二管理区，在八五七农场粮库院内进行本项目的建设。本项目占地面积7200平方米，主要建设内容包括建设烘干塔一台，烘干塔烘干能力为500t/d。建设热风炉房一座，内设一台600万kcal/h（10t/h）热风炉，燃料为生物质成型燃料。建设装配式金属锥底仓2座。烘干塔年工作时间20天，全天24小时烘干，合计480h/a。年烘干玉米10000t。新增劳动定员10人。

本项目具体组成内容详见下表。

表2-1  建设项目组成一览表

建设内容

建设规模及内容

备注

主体

工程

烘干塔

位于八五七农场粮库内西北侧，烘干塔烘干能力为500t/d。烘干塔高度约31m
已建
热风炉房

位于烘干塔北侧。设置1台600万kcal/h（10t/h）热风炉，燃料为生物质成型燃料。建筑面积250m2。建筑高度约7.5m。彩钢结构

已建
辅助工程

办公楼
依托八五七农场粮库现有办公楼。建筑高度约9.5m
依托

公用

工程

供水

本项目无生产用水。仅为本次新增员工生活用水，外购桶装水，用水量为16m3/a。

/
排水

无生产废水，废水排放主要为新增生活污水，排放量为12.80m3/a，排入防渗旱厕，定期清掏堆肥。

/
供热

生活供暖：本次扩建项目无新增办公室，利用原有办公室。

依托

生产用热：新增1座烘干塔、1台燃生物质成型燃料热风炉，生物质成型燃料年用量1073.76/a。无新增生活供暖热源。
已建
供电

本项目用电由当地供电电网统一提供。

依托

储运工程

原料仓
新2座装配式金属锥底仓（高21m），用于原料储存。每座装配式金属锥底仓，储存能力为500t，总储存量为1000t。项目不设置晾晒场。
已建
燃料库

位于热风炉房内，建筑面积1002m，用于存储生物质成型燃料，存储能力300t，每3天周转1次。

已建
灰渣仓库

位于热风炉房内，建筑面积50m2，地面硬化。用于储存热风炉灰渣和除尘灰，储存能力25t，每2天清运一次。
已建
平房仓
平房仓依托厂区内现有平房仓，用于烘干后玉米的暂存。建筑面积为3400m2，建筑高度约10m。
依托

环保

工程

废气治理

G1原粮装卸、筛分、输送等过程颗粒物无组织排放：采取粮食仓封闭，输送传送带封闭设置，清选工艺采用封闭式清理筛，清理筛排气口设有小型配套布袋除尘器，排气口位于仓内部。

已建
G2热风炉烟气：经布袋除尘器（除尘效率为99.7%）处理后，烟气经25m高烟囱DA002排放。烟尘、SO2、烟气黑度均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、表4中标准要求。NOX排放浓度及排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中氮氧化物二级排放限值要求。

G3烘干塔无组织排放颗粒物：采用折流挡板拦尘效率30%，烘干塔废气经塔体两侧排气孔排出。无组织排放的颗粒物可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值。

废水治理

排入厂内防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。

依托

固体废物

筛选杂质外售综合利用。折流挡板和清理筛配套布袋除尘器收集的粉尘外售综合利用。生活垃圾由市政部门统一处理。热风炉灰渣作为有机肥原料外售综合利用。布袋除尘器产生的废布袋废布集中收集，定期由厂家回收处理。
已建
噪声

清粮筛分机、输送机、风机、烘干塔等设备等设备选用低噪声设备，通过选用低噪声设备，噪声设备装设减振垫，风机进风口装设消音器，再通过厂房隔声等措施，限制噪声向外传播，通过厂区距离衰减后厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准的要求。

已建
2、改扩建前后主要原辅材料及产品、产能

原有烘干塔年烘干水稻4.8万吨，年产烘干后水稻量为43200t。原有仓储项目年储存水稻5.0万吨。

本项目新增年烘干玉米10000t。烘干后得产品玉米（含水率14%）8760t。本项目建成后，全厂年产烘干后的水稻（含水率14.5%）43200t，全厂年产烘干后的玉米（含水率14%）8760t。
本项目改扩建前后主要原材料见表2-2。本项目改扩建前后产品及产能情况见表2-3。
表2-2  项目改扩建前后主要原材料情况表
序号

原有

改扩建有

产品名称

单位

年产量

产品名称

单位

年产量

1
水稻

t/a

48000

水稻

t/a

48000

2
/
t/a
/
玉米

t/a

10000

合计

/
t/a

48000

/
t/a

58000

表2-3  项目改扩建前后产品及产能情况一览表
序号

原有

改扩建有

产品名称

单位

年产量

产品名称

单位

年产量

1
水稻
t/a

43200

水稻
t/a

43200

2
/
t/a

/
玉米（烘干后含水率为14%）

t/a

8760

合计
/
t/a

43200

/
t/a

51960

3、主要生产单元、主要工艺
本项目主要生产单元为1台600万kcal/h（10t/h）燃生物质成型燃料热风炉。

生产工艺为：原粮→清粮筛分→烘干→干粮入库，生产过程中消耗一定电能及燃料，工艺无用水。

4、主要生产设施及设施参数

本项目主要生产及辅助设备见下表。

表2-3  主要设备一览表
序号

名称

型号及规格
数量

单位

1

倾斜移动皮带机

TDSY65-16

3

台

2

圆筒初清筛

TCQY120

3

台

3

水平移动皮带机

PSY65-6.5

5

台

4

倾斜移动皮带机

TDSY65-16

1

台

5

烘干机

5HSH500

1

台

6

装配式金属锥底仓

5CZ8.5×14

2

座

7

生物质热风炉

JXR-10-III

1

台

8

热风炉除渣机

1

台

9

提升机1

DT60-24

1

台

10

提升机2

DT60-31

1

台

11

提升机3

DT60Z-24

1

台

12

皮带输送机

TDSG65-6.5

1

条

13

双向皮带输送机

TDSG65-8.0

1

条

14

水平移动皮带机

TDSG65-10

4

条

15

水平移动皮带机

TDSG65-12

4

条

16

脉冲布袋除尘器

DMC-10

1

套

5、本项目主要原辅材料及燃料

本项目主要生产原料为玉米潮粮。原材料玉米潮粮年消耗量为10000t。燃料为生物质成型燃料。年消耗生物质成型燃料1073.76t。
表2-4  主要原辅材料情况一览表

序号

种类

用量

备注

1

玉米潮粮（含水率约24%）

10000t/a

当地农户收购

2

生物质成型燃料
1073.76t/a

燃料经销商购买

3

新鲜水

16m3/a
生活用水，外购桶装水

4

电

1.0万kWh/a

/
①生产工段物料平衡：

表2-5  生产工段物料平衡表（1）

投料名称

投料量(t/a)

产出物名称

产出量(t/a)

玉米潮粮（含水率约24%）
10000
玉米干粮（含水率14%）

8760
/

/

筛选杂质
10
原粮装卸、筛分、输送粉尘
1

蒸发水分

1226.5

烘干塔粉尘
2.5

合计

10000

合计

10000

6、公用工程

（1）供水：本项目用水主要为新增员工生活用水，外购桶装水。无生产用水。根据黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T 727-2021），生活用水量按80L/人·d计算，新增劳动定员10人。生活用水量为0.8t/d，16t/a。

（2）排水：本项目产生的废水主要为新增员工的生活污水，无生产废水。生活污水产生量按生活用水量的80%计，生活污水产生量为0.64t/d，12.8t/a。生活污水排入厂区自现有防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。

（3）供热：

本项目烘干塔配套设置1台600万kcal/h（10t/h）生物质成型燃料热风炉。烘干塔年工作时间20天，全天24小时烘干，合计480h/a。年烘干粮食10000t。办公室利用原有，冬季取暖依托原有电取暖。

项目采用1台10t/h燃生物质热风炉，燃生物质热风炉每小时消耗生物质成型燃料量=生物质热风炉功率/（生物质成型燃料低位发热量×热风炉效率）×3600/1000。本项目为10t/h生物质热风炉，换算为7MW生物质热风炉，使用生物质成型燃料低位发热量为9.58MJ/kg，生物质热风炉燃烧效率为80%，则：

燃生物质热风炉每小时消耗生物质成型燃料量=7MW/（14.083MJ/kg×80%）×3600/1000=2.237t/h。本项目热风炉年运行小时数480h，则生物质成型燃料消耗总量为：2.237t/h×480h/a=1073.76t/a。
（4）供电：由当地电业局提供。

7、劳动定员及工作制度

本项目新增劳动定员10人，年工作20天（每年10-11月），每天24小时。

8、厂区平面布置

厂区平面布置情况：本项目现有厂区用地区域为矩形区域，本项目用地区域为矩形区域，位于原厂区内的西北位置。西北至东南方向依次布置热风炉房，两处原粮仓以及烘干塔。厂区出入口位于厂区西南侧。本项目综合考虑厂区供电等基础设施的建设，生产流程顺畅，物流运输路线合理，满足消防安全等要求。厂区平面布置功能区明确，交通便利，建筑构筑物布置规范，本项目平面布置合理。


	工艺流程和产排污环节
	工艺流程和产排环节

玉米烘干工艺流程


[image: image2.emf]进厂潮粮 清粮筛分 烘干塔 干粮入库

换热器、风机 热风炉 冷空气 高温烟气

热空气

冷空气

G2 热风炉烟气

N3 机械噪声

生物质

N2 机械噪声、

S2 除尘器收灰和热风炉灰渣、

S4废布袋

G3 烘干塔废气、N4 机械噪声、

折流挡板、清理筛配套布袋除尘器收尘S3

G1 装卸、筛分废气

N1 机械噪声

S1 筛选杂质


图2-3 生产工艺流程及产污环节图

本项目生产工艺流程简述如下：

（1）粮食装卸及筛分

进厂潮粮在粮食仓内卸料后，入烘干塔烘干前，先经清理筛分机去除杂质，筛分出的石子、杂草等杂质集中收集，定期由市政环卫部门清理处置。烘干后的干粮入库储存，待后续外售装车运输。

（2）热气输送至烘干塔流程

冷空气由鼓风机送至热风炉内，热风炉燃煤产生高温烟气，高温烟气通入换热器。另有冷空气进入换热器，经换热器与高温烟气进行热交换后，变为热空气，经风机送至烘干塔内烘干粮食，烘干后的热空气由塔体两侧排气孔排放，交换后的热风炉烟气经布袋除尘器处理达标后由烟囱排放。

（3）烘干塔内工艺流程

在烘干塔内，由于粮食自重，自上而下流动，热风由塔底进入，朝上方向穿过粮层，热风在穿过粮层时，与粮粒间进行湿热传递，热风将热量转给粮粒，与粮食接触温度最高不超过60℃，粮粒受热升温，水分蒸发到空气中，热风携带着水汽及少量颗粒物变成废气经塔体两侧排气孔排放。在这个过程中，粮食温度升得越高，水分就蒸发得越快。为保证粮食的品质，即加工性和食用性，烘干塔内粮食升温幅度和干燥时长是受到严格控制的，其原则是既要降低粮食的水分，又不能损害粮食的品质。在烘干塔内没有布置通风角状管的部位为缓苏段，烘干的热粮向下流动到缓苏段，缓苏段内不通热风，其主要作用是减缓在干燥过程中粮粒内形成的应力，促进谷粒内部水分逐渐向外移动，使粮粒表面和内部的水分趋于平衡。工艺实施既有利于下一阶段的干燥，又能确保烘后粮的品质。 

本项目运营期污染工序及污染因子见下表：

表2-7  项目产污环节汇总表

序号

污染物类型

产污环节

污染因子

1

废气

装卸、筛分、输送等G1

颗粒物

热风炉烟气G2

颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度

烘干塔废气G3

颗粒物

2

废水

新增员工生活污水

COD、BOD5、SS、氨氮

3

噪声

清粮筛分机、输送机N1、热风炉N2、风机N3、烘干塔N4等设备

机械噪声

4

固体废物

筛选杂质S1

杂质

布袋除尘器收灰和热风炉灰渣S2

灰渣及收灰

折流挡板、清理筛配套布袋除尘器收尘S3

收尘

布袋除尘器产生的废布袋
废布袋
新增员工生活垃圾S5
生活垃圾



	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目建设地点位于黑龙江省密山市八五七农场第二管理区八五七农场粮库院内。八五七农场粮库已于2016年进行环境影响评价，并取得由黑龙江省环境保护厅垦区牡丹江环境保护分局出具的《黑龙江省八五七农场仓储中心建设项目环境影响报告表审批意见》（牡垦环审[2016]25号）文件，于2016年10月由哈尔滨汇诚环境检测有限公司编制《建设项目竣工环境保护验收监测表》，同年取得由黑龙江省环境保护厅垦区牡丹江环境保护分局出具的《黑龙江省环境保护厅垦区牡丹江环境保护分局关于黑龙江省八五七农场仓储中心建设项目竣工环境保护验收意见的函》（牡垦环验[2016]151号）。排污许可证办理中，暂未完成。
表2-8  环保手续一览表

名称
环境影响评价报告表
竣工环境保护验收
排污许可

黑龙江省八五七农场仓储中心建设项目
牡垦环审[2016]25号
牡垦环验[2016]151号
简化管理，办理中
（一）、原有建设内容

项目厂区占地面积122397.5平方米，建筑面积66486.68平方米。投资2000万元，建设300t/d和500t/d烘干塔各1座（每座烘干塔配套一个10t/h燃煤热风炉），水泥晒场1处，筒仓10个，平房仓1个，周转仓4个等。项目年烘干水稻4.8万吨，年储存水稻5.0万吨。
《鸡西市散煤污染治理专项行动实施方案（2020-2022年）》文件中的相关要求：实施储粮燃煤烘干设备改造工程。加大建成区储粮烘干设备等燃煤设施改造力度，淘汰燃煤设施，改用燃气、生物质能等清洁能源。
项目厂区所在位置属于非建成区，因此，项目厂区现有两台燃煤热风炉的使用与《鸡西市散煤污染治理专项行动实施方案（2020-2022年）》中的要求相符合。

    （二）、现有污染防治措施
本项目现有污染物主要包括热风炉废气、无组织粉尘、设备噪声、生活垃圾、清粮机筛选出的固体垃圾、烘干塔收集的粉尘、粮食入库时散落的粮食、热风炉炉渣以及废包装等。

1、废水
本项目投入营运后废水主要为生活污水，生活污水排入防渗化粪池，定期清掏，外运堆肥，不外排。
2、废气
根据《黑龙江省八五七农场仓储中心建设项目竣工环境保护验收监测表》可知：烘干塔塔顶设置管道，用引风机将塔顶潮湿气体和粉尘引向地面，落地的粉尘及时清理，将塔体排潮孔外设置金属防渗挡板。设备连接处衬密封垫层，选用密闭性好的设备。燃煤热风炉安装二级沉降和多管陶瓷除尘器。厂界无组织排放颗粒物浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求。
根据黑龙江金珅醐环境检测有限公司于2022年2月出具的《检测报告》（编号：JSHJ-BG-20220218-05），热风炉废气中各污染物排放的浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的二级标准要求。
3、噪声
根据《黑龙江省八五七农场仓储中心建设项目竣工环境保护验收监测表》可知：选用低噪声设备，并对风机等高噪声设备设置隔声罩，安装基础减振底座。
厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4、固体废物

生活垃圾统一收集，由市政部门清运。清粮机筛选出的固体垃圾集中收集后外售。烘干塔收集的粉尘外售至饲料厂。粮食入库时散落的粮食颗粒收集后入库。炉渣苫布遮盖，综合利用。废包装等集中收集后，外售至废品回收站。
（三）、总量控制
本项目现有大气污染物总量控制指标为：二氧化硫5.84t/a，氮氧化物3.64t/a。
根据《黑龙江省八五七农场仓储中心建设项目竣工环境保护验收监测表》及《黑龙江省环境保护厅垦区牡丹江环境保护分局关于黑龙江省八五七农场仓储中心建设项目竣工环境保护验收意见的函》（牡垦环验[2016]151号）确定，热风炉排放的废气污染物总量符合环评批复要求。
根据黑龙江金珅醐环境检测有限公司于2022年2月出具的《检测报告》（编号：JSHJ-BG-20220218-05），核算现有热风炉污染物排放量分别为：颗粒物1.67t/a，二氧化硫3.20t/a，氮氧化物3.53t/a。符合总量控制指标。
（四）、现有环境问题及整改措施
1、现有工程存在的环境问题

排污许可简化管理未办理完成，未开展自行监测内容。
2、整改要求

填报排污许可简化管理，并开展自行监测，完成自行监测报告。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域
环境
质量
现状
	1、大气环境
（1）基本污染物 

1）空气质量达标区判定
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目基本污染物引用生态环境主管部门公开发布的质量数据。本项目位于黑龙江省密山市八五七农场第二管理区，引用《2022年黑龙江省生态环境质量状况》的相关数据，具体见表表3-1。
表3-1  区域空气质量现状评价表

污染物
年评价指标
现状浓度
（μg/m3）
标准值
（μg/m3）
占标率
（%）
达标情况
NO2
年平均质量浓度
23

35

65.71 
达标
SO2
8

70

11.43 
PM10
9

46

19.57 
PM2.5
25

40

62.50 
CO-95per

百分位数日平均
800

4000

20.00 
O3-8H-90per

8h小时平均浓度
95

160

59.38 
根据表3-1可知，鸡西市2021年PM2.5、PM10、SO2、NO2年均浓度分别为25μg/m3、46μg/m3、8μg/m3、23μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为0.8mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为95μg/m3。满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准要求，项目所在区域属于环境空气质量达标区。
（2）其他污染物
本项目其他污染物评价因子为TSP，委托黑黑龙江众洋检测科技有限公司于2023年02月28日至2023年02月27日对项目所在区域进行监测，连续监测3天，每天监测1次。在本项目所在位置下风向布设1个检测点位，监测点基本信息见表3-2，监测点位见图3-1，评价结果见表3-3。
1）监测点位
本项目环境空气质量现状补充监测点位基本信息见表3-2和图3-1。
表3-2  其他污染物补充监测点位基本信息

监测点名称
监测点坐标/°

监测因子
监测时段
相对厂址方位
相对厂界距离/m

经度
纬度
当季主导风向下侧风向
132.50498772

45.61073525

TSP

02月25日~25月27日
SE

80m

备注：采样时同步观测并记录当时的风向、风速、气温、气压等气象参数。
[image: image1.png]IO 1678771971000

bl AL R LR

o I3z

SR 4 J\HAR S R ASO0R TR AR F LR
EEeEERT) A1—09LH8 F1 4 UL T LB ER LA 18 F L T
(SR S e LEES

— RRAGWR

AR AERH AT\ R )

et e RS lo12330037253040280

MEIRRA (2 Btk

EBGHN (5 it

FEREMETAR B (%9

= WS
LR (D o SR R LS
E PN 912301090 A 1BY7XA 5
= WMARRSR
[ETESION
s LR A R E=s
ik 1423000200355 B 011391
2 LA
2 CLCE g
e BH 011391





[image: image3.png]


图3-1  环境空气监测点位示意图

2）监测方法
本项目环境空气质量现状监测方法见表3-3。
表3-3  环境空气质量现状监测方法

序号
项目
测定方法
方法来源
试验设备及型号
1

TSP

重量法
环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法（GB/T 15432-1995）及修改单
HJTJ-YQ-032

3）监测结果
本项目补充监测其他污染物结果见表3-4。
表3-4  其他污染物环境质量现状表（监测结果）

点位名称
监测点坐标（°）
污染物
平均时间
评价标准/

（μg/m3）
监测浓度范围/（μg/m3）
最大浓度占标率/%

超标概率/

%

达标情况
经度
纬度
当季主导风向下侧风向
132.504

98772

45.610

73525

TSP

24小时
300

229-234
78
0

达标
4）评价结论
根据补充监测结果可知，项目区TSP的24小时浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求。
2、地表水环境
本项目所在区域地表径流汇入穆棱河，根据《全国重要江河湖泊水功能区划》(2011-2030)，本项目位于穆棱河鸡东县、密山市农业用水区，范围是鸡古路西100米～凯北站217.5km，其功能区划为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的III类水体。根据《2022年黑龙江省生态环境质量状况》可知，穆棱河水质达标。穆棱河鸡西段水质类别为Ⅲ类。
3、声环境
根据《2022年黑龙江省生态环境质量状况》数据表明，鸡西市区域昼间声环境质量为三级，等效声级为55.3dB(A)；道路交通昼间声环境质量为一级，等效声级为66.7dB(A)；功能区昼间达标率100%；功能区夜间达标率100%。
4、生态环境现状
本项目占地范围内无特殊生态敏感区及重要生态敏感区等生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。
5、地磁辐射、地下水、土壤环境等
本项目不涉及电磁辐射，不存在土壤、地下水环境污染途径，不针对上述环境要素开展现状调查、监测与评价工作。



	环境
保护
目标
	1、 大气环境
以八五七农场粮库院内用地范围作为本项目厂界，厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等保护目标，厂界外500m范围内无大气环境保护目标。距离厂界最近居民为八五七农场居民，与厂界最近距离约为1km。
2、声环境
厂界外50m范围内无声环境保护目标。
3、地下水环境
厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4、生态环境
本项目在原有厂区内扩建，无新增用地。占地范围内无特殊生态敏感区及重要生态敏感区等生态环境保护目标。

	污染物排放控
制标准
	1、 施工期

1、废气

施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。

表3-5  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

项目
无组织排放监控点
标准值
颗粒物
周界外浓度最高点
1.0mg/m3
2、噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

表3-6  《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

昼间
夜间
70 dB（A）
55 dB（A）
3、固体废物
一般固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020）。

2、 运营期

1、废气

本项目营运期生产工艺产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准和无组织排放监控浓度限值要求；热风炉烟囱排放废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2和表4二级标准；
表3-7  大气污染物综合排放标准

污染物
排放源
排放
速率
最高允许
排放浓度
排气筒
高度
执行标准
颗粒物
无组织
周界外浓度最高点：1.0mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值
氮氧化物
有组织

2.85

240mg/m3
25m

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准

表3-8  工业炉窑大气污染物排放标准

标准级别
排放限值
烟（粉尘）浓度
二氧化硫浓度
烟气黑度（林格曼级）
二级
200mg/m3
850mg/m3
1级
烟囱高度25m
2、噪声

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准。
表3-9  营运期噪声排放标准

项目
单位
昼间
夜间
标准来源
厂界
dB(A)

60
50
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类

3、固体废物

本项目运营期一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）以及《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）中的相关要求。

	总量
控制
指标
	表3-10  本项目“三本账”情况表  单位：t/a
类别

污染物

现有工程排放总量

本工程预测排放量

本工程核定排放量

“以新带老”削减量

改建工程完成后总排放量

增减量变化

废气

颗粒物

5.845
0.190

0.237

/

6.143
0.298

SO2

5.84
0.559
0.791
/

6.831

0.991

NOX

3.64
1.095
2.375
/

6.613

2.973

工业粉尘
/
1.85

1.85

/
1.85

1.85




四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	现阶段，项目已建设完成。

	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	一、大气环境影响分析
1、废气源强
本项目燃料进厂后堆放在燃料库内。燃料为生物质成型燃料且燃料库为全封闭结构，因此燃料储存过程粉尘产生量较少，可忽略不计。本项目燃烧生物质成型燃料产生的炉渣以及除尘器收集的除尘灰冷却后暂存于热风炉房内，热风炉房为封闭结构，因此炉渣以及除尘器收集的除尘灰储存过程粉尘产生量较少，适时洒水降尘，可忽略不计。

本项目运营期产生的废气主要为原料在装卸、筛分过程中产生的无组织粉尘G1，热风炉烟气G2，烘干塔废气G3。
（1）原粮装卸、筛分、输送等过程颗粒物无组织排放源强G1

根据《逸散性工业粉尘控制技术（中国环境科学出版社）》，“第五章 谷物贮存”中“过筛和清理”的逸散尘排放因子为0.1kg/t（过筛和清理料），本项目运营期年烘干玉米潮粮和水稻共10000t，颗粒物的产生量为1.0t/a，2.08kg/h。

本项目采取粮食仓封闭，输送传送带封闭设置，装卸区设置遮挡设施，清选工艺采用封闭式清理筛，清理筛排气口设有小型配套布袋除尘器，排气口位于仓库内部。原粮水稻玉米装卸和暂存均在封闭库房内进行。库房地面硬化处理。根据《逸散性工业粉尘控制技术（中国环境科学出版社）》采取上述措施后颗粒物排放量可减少约90%，颗粒物排放量约为0.10t/a，0.21kg/h。

（2）热风炉有组织排放烟气G2

本项目热风炉为烘干塔提供热源，燃烧生物质成型燃料量为1073.76t/a。热风炉运行时间为480h。热风炉烟气经布袋除尘器（除尘效率为99.7%）处理后，烟气经25m高烟囱DA002排放。

热风炉运行产生的污染物主要为烟尘、SO2、NOX等。根据建设单位提供的燃生物质热风炉设计参数，每台热风炉额定功率下最大小时燃生物质量为3.288t/h，本次评价根据热风炉最大小时燃生物质量核算污染物的排放量。

本次评价热风炉根据《污染物源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中“附录C烟气量的计算”核算烟气量，过量空气系数α取值1.4；根据《污染物源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中“5废气污染源源强核算方法5.1物料衡算法”核算颗粒物、SO2、NOx。

本项目拟采取的热风炉烟气防治措施如下：

除尘：布袋除尘器，除尘效率为99.7%。
脱硫：脱硫效率为0%。

脱硝：脱硝效率0%。

①烟气排放量

理论烟气量计算：


[image: image4.wmf](

)

ar

ar

ar

ar

O

H

S

C

V

0333

.

0

265

.

0

375

.

0

0889

.

0

0

-

+

+

=


式中：V0——理论空气量，m3/kg；

Car——收到基碳的质量分数，39.79%；

Sar——收到基硫的质量分数，0.07%；

Har——收到基氢的质量分数，4.42%；

Oar——收到基氧的质量分数，35.54%。

经计算：
1kg固体燃料燃烧后烟气的产生量V0=0.0889（39.79+0.375×0.07）+0.265× 4.42-0.0333×35.54=3.53m3/kg。
烟气排放量计算：

[image: image29.emf]100


375


.


0


866


.


1


ar


ar


2


2


2


S


C


V


V


V


SO


CO


RO


+


´


=


+


=




100

375 .0

866 .1 ar ar

2 2 2

S C

V V V

SO CO RO

    


[image: image30.emf]100


8


.


0


79


.


0


ar


0


2


N


V


V


N


´


+


=




100

8.0 79 .0 ar

0

2

N

V V

N

  



[image: image5.wmf](

)

0

g

1

2

2

V

V

V

V

N

RO

-

+

+

=

a


式中：VRO2——烟气中二氧化碳（VCO2）和二氧化硫（VSO2）容积之和，m3/kg；

Car——收到基碳的质量分数，30.06%；

Sar——收到基硫的质量分数，0.04%；

VN2——烟气中氮气量，2.09m3/kg；

Nar——收到基氮的质量分数，0.32%；

V0——理论空气量，2.643m3/kg；

Vg——干烟气排放量，3.71m3/kg；

α——过量空气系数，燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气需要量之比值，取1.4，对应基准氧含量分别为9%；

计算得出核算时段内Vg为4.95m3/kg。热风炉燃料消耗量为2.237t/h，烟气量为11073.15m3/h。
②烟尘排放量

[image: image31.emf]100


1


100


1


100


100


fh


c


fh


ar


A


C


d


A


R


E


-


÷


ø


ö


ç


è


æ


-


´


´


´


=


h




100

1

100

1

100 100

fh

c

fh

ar

A

C

d

A

R

E















   






式中：E----核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t；

R----核算时段内锅炉燃料耗量，2.237t/h；

Aar----收到基灰分的质量分数，8.83%；

dfh----锅炉烟气带出的灰分份额，燃生物质时飞灰份额加30%，最终灰分份额取50%；
ƞc----综合除尘效率，%；取99.7%。

Cfh----飞灰中可燃物含量，%。取25%。

由计算可得出，热风炉烟尘排放量为0.190t/a，排放速率为0.395kg/h，排放浓度24.269mg/m3。

③二氧化硫排放量

[image: image32.emf]K


q


S


R


E


s


ar


so


´


÷


ø


ö


ç


è


æ


-


´


÷


ø


ö


ç


è


æ


-


´


´


=


100


1


100


1


100


2


4


2


h




K

q S

R E s ar

so















 













   

100

1

100

1

100

2

4

2




式中：ESO2----核算时段内二氧化硫排放量，t；

R----核算时段内锅炉燃料耗量，2.237t/h；

Sar----收到基硫的质量分数，0.07%；

q4----锅炉机械不完全燃烧热损失，7%；

ƞs----脱硫效率，%；取0%。

K----燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额；取0.4。

由计算可得出，热风炉SO2排放量为0.559t/a，排放速率为1.165kg/h，排放浓度71.580mg/m3。
④氮氧化物排放量

根据《排污许可证申请与核发技术规范  锅炉》（HJ 953-2018）中附录F.4燃生物质工业锅炉的废气产排污系数，可知，烟气氮氧化物排污系数为1.02千克/吨-燃料。
经计算，本项目氮氧化物排放量=1073.76t×1.02kg/t=1.095t/a，排放速率为2.281kg/h，排放浓度为140.16mg/m3。
热风炉烟尘采取袋式除尘技术（除尘效率达到99%-99.9%，本项目取99%）的布袋除尘器处理后，由25m高烟囱排放。

经计算，热风炉烟气产生量为11073.15m3/h，烟尘排放量为0.190t/a，排放浓度为24.269mg/m3，排放速率为0.395kg/h；SO2的排放量为0.559t/a，排放浓度为71.580mg/m3，排放速率为1.165kg/h；NOx的排放量为1.095t/a，排放浓度为140.16mg/m3，排放速率为2.281kg/h。烟尘、SO2排放浓度、烟气黑度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2和表4中二级标准要求，NOx排放浓度及排放速率均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中氮氧化物二级排放限值要求。本项目热风炉排放的大气污染物对周围环境空气影响很小。
表4-2  热风炉烟气污染物产生及排放情况表

工序/生产线
装置
污染源
污染物
污染物产生
治理措施
污染物排放
核算方法
废气产生量 m3/h

产生浓度/（mg/m3）
产生量/(kg/h)

工艺
效率%

核算方法
排放量 m3/h

排放浓度/（mg/m3）
排放量/(kg/h)

排放时间（h）
生物质热风炉
生物质热风炉
烟囱
烟尘
物料衡算法
11073.15

8089.667
131.667

布袋除尘器
99.7

物料衡算法
11073.15
24.269

0.395

480

SO2
71.58
1.165

/

/

71.58

1.165

NOX
140.16
2.281

/

/

140.16

2.281

（3）烘干塔无组织排放颗粒物源强

本项目使用烘干塔烘干玉米潮粮共10000t/a，年使用烘干塔480h，玉米潮粮烘干过程会产生少量颗粒物。根据《逸散性工业粉尘控制技术（中国环境科学出版社）》，“第五章 谷物贮存”中“柱式谷物干燥”的逸散尘排放因子为0.25kg/t（干燥料），则本项目烘干塔废气中颗粒物产生量2.5t/a，产生速率5.21kg/h，塔体两侧排气孔设置折流挡板能有效控制杂质及大粒径粉尘的排放，折流挡板拦尘效率30%，烘干塔废气经塔体两侧排气孔排出，则颗粒物排放量为1.75t/a，排放速率为3.65kg/h。

本项目有组织废气污染物产生及排放情况见表4-3，无组织排放情况见表4-4。

表4-3  本项目有组织产生及排放情况一览表

工序/生产线
装置
污染源
污染物
污染物产生
治理措施
污染物排放
核算方法
废气产生量 m3/h

产生浓度/（mg/m3）
产生量/(kg/h)

工艺
效率%

核算方法
废气排放量 m3/h

排放浓度/（mg/m3）
排放量/(kg/h)

排放时间（h）
生物质热风炉
生物质热风炉
烟囱
烟尘
物料衡算
11073.15

8089.667
131.667

布袋除尘器
99.7

物料衡算
11568
24.269
0.395

480

SO2
71.58
1.165

/

/

71.58
1.165

NOX
140.16
2.281

/

/

140.16
2.281

表4-4  本项目无组织废气排放源强

污染源位置
产污工序
污染物名称
污染物排放量（t/a）
排放时间（h/a）
排放速率
（kg/h）
周界浓度限值

（mg/m3）
库房
原粮入仓

卸料过程
颗粒物
0.10
480
0.21
烘干塔
烘干
颗粒物
1.75
480
3.65
本项目非正常工况主要体现为布袋除尘器故障等情况，去除效率降至90%，如突然发现排放浓度异常，应立即组织工作人员对设备进行检查与维修并在检修过后总结设备非正常工作原因，防止此类事件再次发生。非正常工况下废气污染物排放情况见下表。

表4-5  非正常排放参数表

非正常排放源
非正常排放原因
污染物
非正常排放速率/(kg/h）
单次持续时间/h

年发生频次/次
热风炉
布袋除尘器
发生故障
颗粒物
13.167
＜1

1

SO2
1.165
NOX
2.281
表4-6  项目废气污染物排放清单
类别
项目
污染因子
污染防治措施
排放浓度（mg/m3）
总量指标（t/a）
排放标准
废气
原料装卸、筛分、输送粉尘G1

无组织颗粒物
原粮储存于原粮仓内，减小装卸高度等降尘措施，粉尘可降低90%

/

1.0
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值
热风炉烟气G2
烟尘
热风炉设置布袋除尘器，除尘效率为99%，烟气经处理后沿25m高烟囱DA002排放。
24.27
0.190
《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2和表4二级标准
SO2
71.58 

0.559
NOX
140.16
1.095
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中氮氧化物二级排放限值要求。
烘干塔废气G3

无组织颗粒物
塔体两侧排气孔设置折流挡板能有效控制杂质及大粒径粉尘的排放，折流挡板拦尘效率30%
/

1.75
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值
本项目为烘干工序提供热源的热风炉配备布袋除尘器，除尘效率99.7%，烟气经处理达标后由25m高的烟囱DA002排放，热风炉排放烟尘排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的表2中的二级标准，SO2排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的表4中的二级标准，烟气黑度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的表2中的二级标准（烟气黑度≤1级），NOx排放浓度及排放速率均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中氮氧化物二级排放限值要求。
2、大气污染防治措施

（1）热风炉烟尘采用布袋除尘器可行性论证

项目烘干用热由一台生物质热风炉提供，燃生物质热风炉使用过程中会产生烟尘、SO2、NOX，废气经布袋除尘器（除尘效率99.7%）处理后通过25m高烟囱排放。污染物排放浓度烟尘为16.48mg/m3、SO2为80.26mg/m3，热风炉烟尘排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的表2中的二级标准，SO2排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的表4中的二级标准，烟气黑度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的表2中的二级标准（烟气黑度≤1级）。NOx排放浓度及排放速率均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中氮氧化物二级排放限值要求。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）附录A，干燥为主要工艺的炉窑废气除尘可行性技术为静电除尘和袋式除尘，这两种除尘方案的性能特点比较见4-7。

表4-7  不同除尘方案的性能特点比较

除尘器类别

除尘效率（%）

设备
结构

一次
投资

运行
费用

操作
维护

适合处
理风量

其它

静电除尘

≥99

较复杂

高

低

难

大

干法除尘，无二次污染

袋式除尘

≥99

复杂

中

中

易

大、中、小

由上表比较可知，烟气除尘选用袋式除尘是合理、可行的。袋式除尘器主要优点有：除尘效率高，对微细粒子的除尘效率可达99%以上；适应性强，对各类性质的粉尘都有很高的除尘效率，如高比电阻粉尘和高浓度粉尘等；处理风量范围广，对于小风量和大风量均可处理；结构简单，操作方便，占地面积小；捕集的干尘粒便于回收利用，没有水污染及污泥处理等问题。袋式除尘器除尘工作原理为：含尘烟气由进风口进入袋式除尘器，烟尘被机械地收集在滤袋上，过滤可以发生在滤袋的纤维上，也可以发生在滤袋表层附着的灰层上。经滤袋及表层灰层过滤后的清洁烟气由排风口排入大气。滤袋表层灰可通过不同的清灰方式进行清除。与电除尘器相比，袋式除尘器能更好地捕捉超微细颗粒。
本项目热风炉烟尘采取《工业锅炉污染防治可行技术指南》中袋式除尘技术（除尘效率达到99%-99.9%，本项目取99.7%），废气污染物经处理后，烟尘、SO2排放浓度、烟气黑度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2和表4中二级标准要求，NOx排放浓度及排放速率均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中氮氧化物二级排放限值要求。项目对附近环境影响可被接受，项目环保措施可行。

（2）烘干塔粉尘可行性论证

本项目采取粮食仓封闭，输送传送带封闭设置，装卸区设置遮挡设施，清选工艺采用封闭式清理筛，清理筛排气口设有小型配套布袋除尘器，排气口位于仓库内部，可使颗粒物无组织排放量减少90%；烘干塔体两侧排气孔设置折流挡板，有效控制杂质及大粒径粉尘的排放，折流挡板拦尘效率30%，烘干塔废气经塔体两侧排气孔排出。上述大气污染防治措施均为《逸散性工业粉尘控制技术（中国环境科学出版社）》中推荐的治理措施，为比较常见的、应用广泛且技术相对成熟的无组织废气治理措施。

3、项目25m高烟囱可行性论证

本项目为烘干工序提供热源的热风炉配备布袋除尘器，除尘效率99.7%，烟气经处理达标后由25m高的烟囱DA002排放，热风炉烟尘及SO2排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的表4中的二级标准，烟气黑度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的表2中的二级标准（烟气黑度≤1级）。NOx排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中氮氧化物二级排放限值要求。

本项目厂区内原有烘干塔已建设一根高度为15m高的烟囱（DA001），本项目烟囱DA002与现有烟囱DA001间距离约为180m，大于两排气筒高度和，因此，排气筒不进行等效计算。

本项目热风炉设置一根25m高的烟囱DA002，周围200m半径范围内的最高建筑为本项目原有厂区建设的平房仓，高度为10m。因此，本项目所建设的25m高烟囱已高出周围200m半径范围内的建筑3m以上，符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中4.6烟囱高度的要求。

4、废气排放口基本情况

本项目废气排放口基本情况见下表。

表4-8  排放口基本情况表

排放源
排放口编号
污染物种类
排放口名称
排放口类型
坐标
排气筒情况
其他信息
经度/（°）
纬度/（°）
高度（m）
内径（m）
排气温度（℃）
热风炉
DA002
烟尘、SO2、NOx、烟气黑度
烟囱
一般排放口
132.50136942

45.61236384

25
0.6
120
/

5、监测计划

本项目监测计划根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）及《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）制定。
表4-9  运行期废气监测计划

污染源名称

监测
点位

监测
指标

监测
频次

执行排放标准

热风炉

烟囱DA002
烟尘

1次/年

《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2及表4二级标准

SO2
1次/年

烟气黑度

1次/年

NOX
1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中氮氧化物二级排放限值要求。

厂界

厂界
（上下风向）
颗粒物

1次/年

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求

综上所述，本项目所在区域环境空气质量现状为达标区，本项目有组织及无组织形式排放的颗粒物均可达标排放，且排放量较小，对区域环境空气质量的影响较小，可被大气环境所接受。

二、废水

本项目产生的废水为生活污水，产生量为0.64m3/d，12.8m3/a，污水中水污染物浓度为COD 350mg/L、氨氮35mg/L，排入厂内防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。因此，本项目无废水向地表水环境排放。

表4-10  废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

工序/生产线
装置
污染源
污染物
污染物产生
治理措施
污染物排放
排放时间/h

核算方法
废水产生量m3/h

产生浓度mg/L
产生量

t/a

工艺
效率
核算方法
废水排放量m3/h

排放浓度mg/L

排放量

t/a

员工生活
员工
生活污水
COD

类比法
0.027
350

0.0045
/

/

类比法
/

/

/

480
氨氮

35

0.0004
/

/

/

/

/

三、噪声

1、源强分析

本项目营运期噪声主要来源于风机、烘干机、初清筛以及提升机运转过程中产生的噪声。定义厂区中心为空间相对位置原点（经度：132.50130236，纬度：45.61125685）。
表4-11  室内噪声源强一览表  单位：dB（A）
序号

建筑物名称

声源名称

型号
声源源强/dB

(A)

降噪措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB

(A)

运行时段

持续时间

h/a
建筑物插入损失/dB(A)

建筑物外噪声

X

Y

Z

声压级/dB

(A)

建筑物外距离

1

生产车间
热风炉风机
/
85

选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振
6

127

0
3.3

80

0:00-
24:00
480

25

55

0

2

风机
/

85
选用低噪声设备、厂房隔声、进、出风口装设消音器、基础减振

12

128

0

8.6

80

0:00-
24:00
480
25

55

0
表4-12  室外噪声源强一览表  单位：dB（A）

工序

声源名称

空间相对位置
声功率级

/dB（A）

声源控制措施

运行时段
持续时间/h/a
X
Y
Z
1
清粮筛分机

-8

117

0

75-85
选用低噪声设备、基础减振

0:00-
24:00
480
2
烘干塔

16

112

0

75-85
选用低噪声设备、基础减振
480

3
输送机
11

110

0

50-60

选用低噪声设备、基础减振
480

4

提升机

19
109
0
50-60

选用低噪声设备、基础减振
480

2、噪声污染防治措施

本项目运营期采取如下降噪措施：

选用低噪声设备，建筑采取隔声、降噪措施，振动较大的设备采取独立基础，设置减振器，风机进出口均设软管连接等措施。合理布局，减少噪声对外环境的影响。

运营期已选用低噪声设备，采取隔声、减振及软连接等措施，厂界内距离衰减后，厂界外噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。因此，通过落实以上噪声治理措施，项目噪声对周围声环境影响不大。

3、达标情况分析

本项目清粮筛分机、输送机、风机、烘干塔等选用低噪声设备，清粮筛风机、烘干塔等噪声设备装设减振垫，风机进、出风口装设消音器，再通过厂房隔声等措施，可限制噪声向外传播，对照《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）中章节“6.消声设计”及“8.隔振降噪设计”中的内容，空气动力机械进（排）气口敞开的气口装设消声器以及产生较强振动或冲击，引起固体传声及振动辐射噪声的动力设备加装减振垫等隔振措施为可行性技术，通过上述措施厂界噪声排放可控制在60dB（A）以下，满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

4、监测计划

项目监测计划根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定。

表4-13  运行期噪声监测计划

类别
监测点位
监测指标
监测频次
执行排放标准
噪声
厂界四周边界外1m布设4个监测点
Leq（A）
1次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
若建设单位不具备监测条件进行上述污染源及环境质量监测，可委托有资质的环境监测单位进行监测。

四、固体废物

1）固体废物产生情况

本项目产生的固体废物为筛选杂质S1、布袋除尘器收灰和热风炉灰渣S2、折流挡板、清理筛配套布袋除尘器收尘S3、废布袋S4、生活垃圾S5。

（1）筛选杂质S1：本项目玉米潮粮、水稻清粮筛选阶段筛分出石粒、干草等杂质共10t/a，集中收集后，外售综合利用。
（2）布袋除尘器收灰、热风炉灰渣S2：

本项目热风炉采用布袋除尘器，除尘效率99.7%，产生除尘灰9.504t/a。
根据《锅炉污染源源强核算技术指南》燃生物质灰渣平衡按公示计算，本项目生物质基本参数取自生物质燃料检测报告，附件3。
[image: image33]生物质热风炉灰渣产生量根据灰渣平衡公示：
式中：Ehz---核算时段内灰渣产生量
R—核算时段内锅炉燃料耗量，1073.76t/a；
Aar---收到基灰份的质量分数，8.83%；
q4---锅炉机械不完全燃料热损失，7%；
Qnet,ar---收到基低位发热量，14.083MJ/kg。
经计算生物质灰渣产生量为94.844t/a，其中，除尘灰为62.568t/a，炉渣为32.276t/a。热风炉产生的灰渣直接袋装封装，贮存在灰渣间内，热风炉房内设置封闭式灰渣间，暂存后定期外售综合利用。
（3）折流挡板、清理筛配套布袋除尘器收尘S3：合计产生量1.65t/a，其中烘干塔折流挡板收集粉尘量为0.75t/a，传输设备、粮食仓地面及清理筛配套布袋除尘器收尘量为0.90t/a。本项目定期清理烘干塔折流挡板收集粉尘和传输设备、粮食仓地面及清理筛配套布袋除尘器收尘，收集后装袋临时堆放，外售综合利用；
（4）废布袋S4：本项目布袋除尘器除尘后产生的废布袋，产生量约为0.1t/a，废布袋集中收集，厂家定期回收。

（5）生活垃圾S5：新增劳动定员10人，年工作20天，产生生活垃圾0.5kg/（人·d），合计0.10t/a，集中收集，定期由市政环卫部门清运处置；

表4-14  固体废物产排情况表

工序/生产线

装置

固体废物名称

类别代码

固体废物属性

产生情况

处置措施

最终去向

核算方法

产生量t/a

工艺

处置量t/a

生活区

垃圾箱

生活垃圾

/

生活垃圾

系数法

0.100
市政部门统一清运处理
0.100
市政环卫部门清运处置

生产区

清粮筛

筛选杂质

130-009-99
一般工业固体废物

物料平衡法
10
10
集中收集后，外售综合利用
烘干塔折流挡板收集粉尘

折流挡板收集粉尘

130-009-99
0.75
0.75
集中收集后，外售综合利用
传输设备、粮食仓地面及清理筛配套布袋除尘器收尘
传输设备、粮食仓地面及清理筛配套布袋除尘器收尘
130-009-99

0.90
0.90
集中收集后，外售综合利用
布袋除尘器
废布袋
443-001-99
0.1

厂家定期回收

0.1

厂家定期回收

热风炉

炉渣

130-009-99

79.542

外售综合利用

32.276
外售综合利用
布袋除尘器收尘

130-009-99
9.504
62.568
2）处置去向及环境管理要求

（1）一般工业固体废物

本项目筛选杂质、折流挡板和清理筛配套布袋除尘器收尘、热风炉灰渣均为一般工业固体废物。其中筛选杂质、折流挡板和清理筛配套布袋除尘器收尘分别集中收集后，外售综合利用；热风炉灰渣及布袋除尘器收尘作为有机肥原料外售综合利用；布袋除尘器除尘后产生的废布袋，集中收集，厂家定期回收。
工业固体废物管理要求：①产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。②禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。③产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。

（2）生活垃圾

本项目生活垃圾由市政部门统一处理。

综上所述，本项目产生的固体废物经过妥善处理后，处置率达到100%，不会影响周边环境。

五、地下水、土壤

本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，运营期无地下水、土壤跟踪监测要求。

六、生态

本项目占地范围内无特殊生态敏感区及重要生态敏感区等生态环境保护目标，对周边生态环境影响较小，无需设置相应生态环境保护措施。

七、环境风险

本项目不涉及有毒有害及易燃易爆等危险物质和风险源，无需设置相应环境风险防范措施。

八、环保投资情况

本工程环保投资估算为24万元，占总投资565.8万元的4.24%。

表4-15  环保投资估算

序号
项目
防治措施
估算
（万元）
运营期
废气

装卸、筛分、输送粉尘

封闭传送带，装卸区设置遮挡设施，采用封闭式清理筛，清理筛排气口设小型配套布袋除尘器。

4

烘干塔废气

烘干塔体两侧排气孔设置折流挡板

2

热风炉烟气

1台除尘效率99.7%的布袋除尘器，25m高烟囱DA002
12

噪声

噪声

选用低噪声设备，噪声设备装设减振垫，风机进风口装设消音器。

2

固废

筛选杂质、折流挡板和清理筛配套布袋除尘器收尘、生活垃圾

定期由市政环卫部门清运处置

1

布袋除尘器除尘后产生的废布袋

集中收集，厂家定期回收。

0.5
布袋除尘器收灰、热风炉灰渣
定期外售综合利用

0.5
运行维护费用

各项污染物污染防治措施

2

合计

24



五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	装卸、筛分、输送等过程（无组织）
	颗粒物
	粮食仓封闭，封闭传送带，装卸区设置遮挡设施，采用封闭式清理筛，清理筛排气口设有小型配套布袋除尘器。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度监控限值要求

	
	烘干塔（无组织）
	颗粒物
	烘干塔体两侧排气孔设置折流挡板
	

	
	热风炉烟囱DA002
（有组织）
	烟尘
	除尘效率99.7%的布袋除尘器，25m高烟囱排放
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、表4中标准要求

	
	
	二氧化硫
	
	

	
	
	烟气黑度
	
	

	
	
	氮氧化物
	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中氮氧化物二级排放限值要求。

	
	粮食储存
	颗粒物
	原料库封闭
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度监控限值要求

	
	灰渣储存
	颗粒物
	热风炉房封闭结构
	

	地表水环境
	生活污水
	COD
	排入厂内防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥处置
	/

	
	
	氨氮
	
	

	声环境
	清粮筛分机、输送机、风机、烘干塔等设备
	机械噪声
	选用低噪声设备，噪声设备装设减振垫，风机进风口装设消音器，再通过厂房隔声等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准的要求

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	本项目筛选杂质、折流挡板和清理筛配套布袋除尘器收尘、热风炉灰渣均为一般工业固体废物。其中筛选杂质、折流挡板和清理筛配套布袋除尘器收尘分别集中收集后，外售综合利用；热风炉灰渣及布袋除尘器收尘作为有机肥原料外售综合利用；布袋除尘器除尘后产生的废布袋，集中收集，厂家定期回收。生活垃圾由市政部门统一处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	无

	生态保护措施
	无

	环境风险防范措施
	无

	其他环境管理要求
	无


六、结论
	八五七农场日处理500吨玉米、水稻两用烘干工程项目建设符合“三线一单”及当地土地利用规划要求，项目按建设项目“三同时”制度要求，逐一落实本报告提出的污染防治措施后，各类污染物可达标排放并满足地区污染物排放控制要求，项目对周围环境影响可被接受。因此，从环境保护角度考虑，本项目的建设是合理、可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物

（工业粉尘）
	/
	/
	/
	2.750t/a
	/
	2.750t/a
	2.750t/a

	
	颗粒物

（烟尘）
	1.670 t/a
	5.845 t/a
	/
	0.632 t/a
	/
	2.302t/a
	0.632 t/a

	
	二氧化硫
	3.200 t/a
	5.840 t/a
	/
	0.559 t/a
	/
	3.759t/a
	0.559 t/a

	
	氮氧化物
	3.530 t/a
	3.640 t/a
	/
	1.095 t/a
	/
	4.625t/a
	1.095 t/a

	一般工业

固体废物
	筛选杂质
	/
	/
	/
	10t/a
	/
	10t/a
	10t/a

	
	烘干塔折流挡板收集粉尘
	/
	/
	/
	0.75t/a
	/
	0.75t/a
	0.75t/a

	
	传输设备、粮食仓地面及清理筛配套布袋除尘器收尘
	/
	/
	/
	0.90t/a
	/
	0.90t/a
	0.90t/a

	
	热风炉灰渣
	/
	/
	/
	32.276t/a
	/
	32.276t/a
	32.276t/a

	
	布袋除尘器收尘
	/
	/
	/
	62.568t/a
	/
	62.568t/a
	62.568t/a

	
	废布袋
	/
	/
	/
	0.1 t/a
	/
	0.1 t/a
	0.1 t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
[image: image34.png]DD e U -
T T e ]

T e
LI NGBS G T RIS DN
W UG RBHGTEUT D GELTRET | RATY. X
ST T TE TSN CTHRTRN Db R
S O TNOKD ST CBEHANS A HU0
BBWRY ST Y RS Hb SN
HEMURIUULT 0 R WAL | (YT S L B3
ORBUH Y EUD U ST TR DRSS ¢ (I

SELGE ) NS TTHRHT IEF ‘

8RBT (ST

W)Y e

T HENRE RN TR IR A
o TG B, DU Bt
URERNWE CIBNR CTANE REVT WBNT WINAT EWAT T
Rl ey GRS, TR TN
el ; j e g .
Moumswmses nac 4 e A e R
G CHME ARG AT R RN N

s B T TS I S e TS~ g v

HoeHeok00z [ H T N R HRTETYFID WIS TR

FHUMENS BN ¥ R LGUHIT TV RAWEANE

ENR L]
ABEEML 0820v0852LE0086%16

i BYHIIR-%

Rrrert




[image: image35.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

´

´

+

´

=

33870

100

q

100

ar

,

net

4

ar

Q

A

R

E

hZ

[image: image36.png]


 [image: image6.png]



附图1  项目地理位置图

[image: image37.png]




[image: image38.wmf]100

375

.

0

866

.

1

ar

ar

2

2

2

S

C

V

V

V

SO

CO

RO

+

´

=

+

=

附图2  厂区总平面布置图

[image: image7.png]2|

[ SREGEieE

=1 ey E/

(e e ) o X 9 :
Custom (220) . d > LR N W




附图3  环境保护目标分布图

附件1  营业执照

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



附件2  环境质量现状监测报告

[image: image9.png]o, BEEm e

@B

220812054042

a0ms01

Ko e

Yy (2Y-2023-0225-01)

ZHENAL A PR\ T EAAH AT R ]
T ZHCHI
LiESR HHEA





[image: image10.png]o, RiEam v
o s

1y RGBT R CGRD WEIREEAA ARG TR )
PR e d

2, fREWEEF A I, RECERG RTINS TR
3. BT RAREATRIG ST UCEIAR ST H WAL T i
th, ERT 2.

A ABCTT AT RAENRER, COERIORER T3, RRERE SR
dt, WA RA U

5. ANT EATRILMIRER, OUERIEME S A S0 1 S
Tttt

6 REANTFEAAE, AHEH BRI ARG

7o RGANF VA, AR REIRAR T

ARG R

Hihks WEREEHRRIFRIX RARK KT 88 5.
HiFii#i: zhongyangjiance@163.com

Wi 0451-51706918




[image: image11.png]W 23202802500

T JCRIEH AT AT 1A )
S AL\ TR IR )

M SRS T AT

[manr | e [ wmws [ o
[ s
RA | it [ xwum [ amwensan
ks | ww =

o = Tt e 205 702 1128 1109 11

o BT BT

o | s | WK | GBERASRY
SRR
S G RTMAIGE KR | BZR392 W2Y.YOMS
12632022 WTEFAUW 1200/
_zvvouis

R AR

w025





[image: image12.png]priz ] s

(LN
LIRSS TR AR N
B
- e i
| s 002
1 %0 7n
i | et
ety | T 2 20 23
T B R ER O ADOR I A TBIRE S Lot
BAFEIESL
2
ia.
i
i
WAt
Wb 2k
sl 2%

B2R2m




附件3  生物质燃料成分检测报告

[image: image13.png]EE o it @ 7 amosen 9 59, curLiv-ive

PRARIR ALK G A AL SR i
LR E f
— AR
FHM WRTRTREDRERTARAT B S 3
FEEW: 201959 A 18 B SEREM: 01979 523 A
= HRIE RACRITE |
WA WRTTERES {
AT GB/T 287302012
AT A B GBI 28733:2012
ESEORRETANNE BT 28312012 i
BB R GBIT 307342012 1
B R 2 GBT 287322012 I
LT R GBIT30728-2014 !
S B B BT 30727-2014
= fems
EFREAS  Ned % 010 Ak% W% 1o
TATREERS Vo ¥ 6.2 THREKKERA Var % s271
TAFREKS  Aad % 902 EIKS hr % 8
TAFREEER Fad % 1016 KEEEEE  Fer % 13.86
LAFHER Cad % 40.64  WCEIERE car % w19
SRS hd % 451 iR or % 442
FATHEE Ned % 036 MK Nr % 035
FATREER  Suad % 0.07  KEIAW Star % 0.07
ZATRER 0d % 3630 dEER dr % 3551
SVERRBHRAME Qrad  WAs 15570 kekg 324
WHEEGRAR  Qevar  Ws  LL08 kekg 3%

W1 RN AT, (RN MR 2 )RR,
2 FRERSTH, WHLDEA.

«aﬁ;@:"? fw\? s al“t. u&:%?ﬁ%

Sl DRRT SR 1
Wi 0S53R 2341412

150046
R 045186062906




附件4  核定总量计算说明

1、热风炉废气

根据《排污许可证申请与核发技术规范工业炉窑》（HJ1121-2020）中表6取值表计算本项目颗粒物绩效值、二氧化硫绩效值、氮氧化物绩效值。根据附件2（生物质成型燃料分析报告）的成分分析表可知，本项目Qnet，ar=14.083MJ/kg，采用插值法计算绩效值：

颗粒物绩效值=0.204+（0.228-0.204）×（14.083-12.56）÷（14.65-12.56）=0.221kg/t原料

二氧化硫绩效值=0.679+（0.759-0.679）×（14.083-12.56）÷（14.65-12.56）=0.737kg/t原料

氮氧化物绩效值=2.037+（2.277-2.037）×（14.083-12.56）÷（14.65-12.56）=2.212kg/t原料

表1  加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）排放口参考绩效值表

[image: image14.png]] P

AL (MI/ke) 14.65
BRASUIE (ke/t 0.228
THULERGU (kg/t 0.759
REWTOLE (eg/t BRED 2.277
HAHRE
AL (MIke) 27.22
RIS (ke/t D 0.374
“HLERSURE (ke/t #AED 1.248
HANMBEIE ket IRED

R OMI/m®)
BRAEUE (¢ o’
MBSO (o m
RANIGOE (o 0’ R

R OMI/m®)
BRMGOIE (o 0’
—FULBRSUE (o m’ R

ARSI (o’
ik T IERAEA T TR E 2 A, RAR T A SIS0





根据《排污许可证申请与核发技术规范工业炉窑》（HJ1121-2020）绩效值法核算方法

[image: image15.png]M, =RxGx10

Eiyeny = 2 M,

=1




式中：Mi——第i个排放口污染物年许可排放量，t；

R——第i个排放口对应工业炉窑前三年实际产量最大值（若不足一年或前三年实际产量最大值超过设计产能，则以设计产能为准）或前三年实际燃料消耗量最大值（若不足一年或前三年实际燃料消耗量最大值超过设计消耗量，则以设计消耗量为准），万t或万m3；

G——绩效值，kg/t产品，kg/t燃料或kg/m3燃料；

E年许可——污染物年许可排放量，t。

本项目燃生物质成型燃料量为1073.76t/a。
E颗粒物=1073.76×0.221×10-3=0.237t/a
ESO2=1073.76×0.737×10-3=0.791t/a
ENOX=1073.76×2.212×10-3=2.375t/a
2、无组织
（1）原粮装卸、筛分、输送等过程颗粒物无组织排放源强

根据《逸散性工业粉尘控制技术（中国环境科学出版社）》，“第五章 谷物贮存”中“过筛和清理”的逸散尘排放因子为0.1kg/t（过筛和清理料），本项目运营期年烘干玉米潮粮和水稻共10000t，颗粒物的产生量为1.0t/a。

本项目采取粮食仓封闭，输送传送带封闭设置，装卸区设置遮挡设施，清选工艺采用封闭式清理筛，清理筛排气口设有小型配套布袋除尘器，排气口位于仓库内部。原粮水稻玉米装卸和暂存均在封闭库房内进行。库房地面硬化处理。根据《逸散性工业粉尘控制技术（中国环境科学出版社）》采取上述措施后颗粒物排放量可减少约90%，颗粒物排放量约为0.10t/a。
（2）烘干塔无组织排放颗粒物源强

本项目使用烘干塔烘干玉米潮粮共10000t/a，年使用烘干塔480h，玉米潮粮烘干过程会产生少量颗粒物。根据《逸散性工业粉尘控制技术（中国环境科学出版社）》，“第五章 谷物贮存”中“柱式谷物干燥”的逸散尘排放因子为0.25kg/t（干燥料），则本项目烘干塔废气中颗粒物产生量2.5t/a。塔体两侧排气孔设置折流挡板能有效控制杂质及大粒径粉尘的排放，折流挡板拦尘效率30%，烘干塔废气经塔体两侧排气孔排出，则颗粒物排放量为1.75t/a。
故本项目总排放量颗粒物为2.087t/a，二氧化硫为0.791t/a，NOx为2.375t/a。

附件5  鸡西市密山生态环境局关于八五七农场日处理500吨玉米、水稻两用烘干工程项目有关情况的说明

[image: image16.jpg]*FANEERTEAE 00w K. ARH
F BT TR IUE A KB SLE LA

ANEHRGE AT 500 EK ABHFARET TRIE,
HGBEMAIAEERAERITINELERGABRL T BES
NE], 4—3bAqE F{CAL: 91233003MAIEMIFFXU, &K%k
ANERT. BRBEMTFALERGGH. ZTEERAENA
B 1 E 50006/ H BT E, |

ZE R A EA R E R FEAFHILT I TER.
ZAE, WAEERERLN\LLRGHA R BES N E
PEEATELEZTE R ERES, AAEATFEKT R
g, REIATREHFHER, RERFETRER.

AR A AFFFHE & (K Tt —FAERFFATEL
SEEHEREEEELY GRE (2019142 5), HHHE
WA, % (TZ)/MH, £34%, % (1) FAE: “&
EATH (fm Rk ) RERFFITRER, HiLE
AR LB B ETERENT A
FAF., NEERFHAE SO EX. KERART LR
T E 54 LR 48 5 B LALE B T DLS T AL ST IR AN AR < 3R
FHEpFLENEL.





[image: image39.wmf]100

8

.

0

79

.

0

ar

0

2

N

V

V

N

´

+

=

附件6  北大荒集团黑龙江八五七农场有限公司证明文件
附件7  原有环评批复
[image: image17.png]ARSI |

LmsER016125 %
MORILE N\ TR o R A

FRELRE
EATENELRS: g
FERAE CEATEN 5
- ELRBEMTS
FRGHRER) (LT . BAF
e i RERT) K& BT
r ARERFRA, ATFREIENE S
o, R ST 1223975 TA KRR
2 k. B 2000 7 AR 00U/ F 500t/d #
g (BRATHRE-H10U0 WIRRSIP )
ik, M 104 FHEe A BECANS.
FRFABLEAE AR 5. 07

0. 9t/h MR Rt
ﬁaxwmzwmm 50, §

64t /3. M#&ﬁtl%ﬁﬁ?ﬂ‘]il%‘ ®
nt FABHEENTEE (2





[image: image18.png]) RIRSABRIBA. BROEENI 0. 5
% ATARSESANAGHBARN. THARH
R A ORAREERRRE A RERP @ 5. M0
AARCRANTGRAAR P BAEA
2W11) FHAER. TAFEEMbEHEE 0

) ERMEASABARBRES, ZIEX
SREFARARSR.

) EREEBRAEHSE. AAMB LY, 206
ARARE: RTEERRITL, M3 ANAZTR
KRS AAT; AERARAARLERNTH
BERRRG CAAARNGEARE A

816297-1996) TARAREA.

(B) MARRPRR-GAFRIENERLS. o
ARREXT O RMUPBARRAST (TP 5
2 RIAD (CRINTE-1996) +=REFA (2%
Vomg/a’s SO, RMASOng/n’) RBER.

(5) LHRRPERBRNLE, RAREREAT
R RPAISERS (AP XS RN B R

! %ﬁllsnh/-'. Nox





[image: image19.png]M-

R-RR BEHA AnAws saamas
- RERLE. SRS AP R 1A
. RRHABE, RN AT ABAR
FASUBSRERAL. AU ORK. NN
SARNWLAR, WELSRUMANRE T AL S
S ERBREADHFAOHRE K. HFABAS
LEXHRA LD R, DA S 55 ARTEF TR
FREH A RSB RRERE .
©. ABERARARMBTRUADY =F
EeEhE RENTRIE.

"





附件8  竣工环境保护验收意见的函

[image: image20.png]T ABE R T
BRIXHPHLIASE R 7 S

H B3R [2016]151 5

i‘ BRI B AR T R AL PHIR SR 55 R
KT REILE N LRGP L
B HIH B THSR Y R LK R

BELIENLERY:

REATREE B ATE N\ LR G AM% O RRERITIHFRE
AP B R ) B X S o R . R AR AL T 2016 % 11
AMIR#ATTRIHFRP A RK, 25K, ALHWT:

—, IRHERAZR

FEMFALERGEAR, SHEH 1223975 FH K, AT
AR 66486. 68 77 k. & AU A AL % 1 B 300t/d fo 1 B 500t/d




[image: image21.png]BETH (450 0t T WAL gs — A 100/h AR ), 1 KRS, 10
AMIE, L BT A, AANAE. TEAKE, FHT AR 4.8 708,
AR ARG 5. 0 vk, HE S A 5150 7 g0, SRR 81 7 gt
SRR A 9 BB U RAF AL 0 i — B

= 55 R o o L

(—) PR WA b 2 2 58

(=) AEVTARHNLE N, W

(Z) RAMEFRE, 2t R#4TETA R %A%

() PREFMERSAN AELREPRERTHIH 15—

Wz, BB A % 100%,

=, AHBALER

R CWIRSAR A RA TR (GERTE LT HFFRF %
UEPIE W3R

(=) ARR PR AT RMBHORE S (T LAV B AR
TR HAATEY (CBI078-1996) —FArh E K.

ﬁ

(=) T READHATR R & (AR5 R %A

YD (GB16297-1996 ) 41 4% HE e s 4 3 B IR (A 35

(Z) T RRFHE CTLLUT RERAARRIRY

(GB12348-2008 ) 2 KR EXK,

(W)ﬁﬂ#ﬁﬁ&ﬁﬁ%%é!ﬁ%%#%li*.
. B i

ﬂﬁEEQ&E%?%ﬁ&mi$ﬁﬂ5iﬁlEﬁﬁ&‘





[image: image22.png]a Al
o

< i TA F R .
‘ R RWE P FEFA, AP FEFL, LA
R, TR0 A SRS D A K
SRR T 2Kk SRR SRR AL R, B A IR
K.
. #-FHIFUTIHE
() RABTRRBL, R RN 2.
(=) EARAPRABEE, Bk AT R AN
2 A SR R .
() BT BANL AR MRS, BT RER
Rk :

BAILERSRS T ER R





附件9  检测报告

[image: image23.png])

160812060305

Koo i

4’y (JSHI-BG-20220218-05)

Zefr _ AXREARMINRLRHARAE
MR EHN

HRAR: ES





[image: image24.png][ S — —

K )

o REERR R SRR A A )RR RS A
TR

2, WENETF A TR, AR RIS TR
3 BT WRASR AT S A0 FCA S A2 R R,
AT 23

4y FHBCIT EATRIMRES, DODERRE 0900k, ARHRE SRR
B, XA RA M

S RGANT MM, AP BIAMRS

6 REANT AWM, ARG RHIAEAMH TR %

7 ARTEE S IR0 AR LE CMA WEE R, ZEHERE.

ARBRG R
Hihk: R TR R X FARFOHT B3 C13 ST
WL T jshj@jinshenhu.com

Wi 0451-51706918

| & wd =\





[image: image25.png]| [— -

= BAME
P AN T ASHHTRA )
P CwoemmRAL G|
I L5 55 SET LASH R B
wEA IR
Hoi S8 |
T N AR 20225 02 1 1819 F
RS . i
HAR N bR 20224021 1821 H

T KB AR A HT

T NI RBEHW LY 3
R Z;z’;':ﬁ?::;}';
sy SRR LY 2
(GBTI6157-1996) 32 T
IS1YQ019 5
g | PSRN SSUCHIME | ZR3260 MMM .
e | SN 572017 | BABRIISH-YO0
sy | PR RGO | ZR3260 MO
SN 16932014 | ERAMIRI ISH-YQ004
T ORI WA
IR | i GRS G W

PRI (2003 )

EIEERE





[image: image26.png]R — FT—

iz g

L UM A . -
RIERH_| RITHE_| B B T
A 30576 mh
e s %
MR 36
s | bR
& ikt
Sl
e itk TP
ikt
S
e T
[7FT]
R Wi
[RCY
AN
FURE
ey [
T 091 | iem
BAPE - SR T
[ il ol R vy 2| mgm?
L 222 | keh
SR 78| mgmt
L AT 156 | mgm®
AT 204 | ken
[RETS [0 I 0
T 3085 | wom
SR 179 %
T 3| mgm
witvt i @ | mgm'
[ 105 | keh
3 ML o | mom
S [ bk 20| mgn’
TR 200 | keh
FMIE | mgw
A R [T T
[T 225 | keh
. WA | ki <t u

B2uman




[image: image27.png]RIS 1

IS0 2022021805

ORFR | RN | s Ak | i
- 092 | wm
177
T 3
sty TG o
G 108
it o
LR S | PRRE | 124 | mgm?
G [T
T T
PO 7T 1St | gt
WHEE | 241 | keh
MR | bk El 3
[RCY 30k | _wm
AR 176 %
FHRIL 5| wgw
ity L 6| mym®
[TTe w0z | kem
W B FHIL & | wgor
LI Il Bl TV vy 136 | mgm
i 20| ken
EXTY 79| mpo’
waten | i 158 | mgm®
[rrey 245 | kem
WURE | L < @
(503 EIEC Y
0] | %
FWHIL 37 | mgm
ity I 72 [ g’
[T L6 | hem
— ST 0| mgm’
s [T 136 | g’
THROLE 219 | ken
T T
Al | bk | mgm’
| 237 | ken
WARE | bk < 3

FE 1, LR B AR B0 5

EEE e

3




[image: image28.png]=

1 AR

BUREIES

YT
ik, AHE

. A

AW KR

74




� EMBED Equation.KSEE3 ���





� EMBED Equation.KSEE3 ���





� EMBED Equations ���





� EMBED Equations ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





图例


项目位置





图例


厂区位置











PAGE  

[image: image40.wmf]100

1

100

1

100

100

fh

c

fh

ar

A

C

d

A

R

E

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

´

´

´

=

h

[image: image41.wmf]K

q

S

R

E

s

ar

so

´

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

´

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

´

´

=

100

1

100

1

100

2

4

2

h

[image: image42.png]W

7




_1756639531.vsd
进厂潮粮


清粮筛分


烘干塔


干粮入库


换热器、风机


热风炉


冷空气


高温烟气


热空气


冷空气


G2 热风炉烟气
N3 机械噪声


生物质


N2 机械噪声、
S2 除尘器收灰和热风炉灰渣、
S4废布袋


G3 烘干塔废气、N4 机械噪声、
折流挡板、清理筛配套布袋除尘器收尘S3


G1 装卸、筛分废气
N1 机械噪声
S1 筛选杂质



_1756709889.unknown

_1756709893.unknown

_1756709894.unknown

_1756709888.unknown

_1234567891

_1234567892.unknown

