# 密山市佳宇沥青混凝土制造有限公司 # 密山市佳宇沥青混凝土制造有限公司建设项目 # 大气专项评价报告

二〇二三年九月

目 录

1 总论	1

1.1 项目概况	1

1.2 评价等级及范围	1

1.3 环境功能区划	11

1.4 评价标准	11

1.5 环境保护目标	13

2 大气环境影响源分析	14

2.1 施工期	14

2.2 运营期	14

3 大气环境质量现状调查	26

3.1 项目所在区域达标判断	26

3.2 评价结论	28

4 环境影响预测与评价	29

4.1 施工期	29

4.2 运营期	29

5 环境保护措施	33

5.1 施工期	33

5.2 运营期	33

6 结论	35

本项目大气环境影响评价自查表

# 1 总论

## 1.1 项目概况

本项目位于黑龙江省鸡西市密山市当壁镇保健村西侧约460m，项目占地面积5000m2，建设生产能力为50000t/a沥青混凝土生产线一条，建设生产能力为500t/a乳化沥青生产线一条，建设生产能力为45000t/a水泥稳定土生产线一条，配套建设锅炉、办公区、骨料堆场等。

## 1.2 评价等级及范围

### 1.2.1 评价等级

（1）评价工作分级方法

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2－2018）可知，通过对项目污染源进行初步调查，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i 个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义公示为：

Pi=Ci/Coi×100%

式中：Pi ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci ——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3；

Coi ——第i个污染物的环境空气质量标准，ug/m3。

评价工作等级按下表的分级判据进行划分。

表1.2-1 评价工作等级划分

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax<1% |

（2）估算模型参数

拟建项目估算模型参数详见表1.2-2。

表1.2-2 拟建项目估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 |  | 37.6 |
| 最低环境温度 |  | -35.1 |
| 土地利用类型 |  | 农田 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/m | / |
|  | 岸线方向/° | / |

估算模型参数选取如下：

①根据《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ 2.2-2018)附录B的B.6.1城市/农村选项，“当项目周边3km半径范围内一半以上属于城市建成区或者规划区时选择城市，否则选择城市”。本项目位于黑龙江省鸡西市密山市当壁镇保健村西侧约460m，厂址周边3km半径范围农村面积大于3km半径范围一半的面积，判定范围内一半以上属于农村，本次评价选取农村选项。

②环境温度取值来源于密山市气象站二十年气象数据统计。

③根据中国干湿度分布图判断，密山市地区属于潮湿气候。

④根据EIA2018大气预测软件的DEM地形文件，地形数据分辨率90m。

（3）污染源调查

本项目大气污染物参数表见表1.2-3。

表1.2-3 拟建项目点源参数表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/m/s | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放 工况 | 污染物排放速率/(kg/h) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM10 | SO2 | NOX | 沥青烟 | 苯并 [a]芘 | 非甲烷总烃 |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | 131.846679 | 45.396089 | 220 | 15 | 0.6 | 4.91 | 40 | 1440 | 正常 排放 | 0.3233 | 0.0004 | 0.1507 | 0.0071 | 2.18×10-9 | 0.0153 |
| 2 | DA002 | 131.846373 | 45.396371 | 220 | 8 | 0.3 | 6.95 | 120 | 3600 | 正常 排放 | 0.0382 | 0.0012 | 0.2226 | / | / | / |

表1.2-4拟建项目面源参数表

| 名称 | 面源起点坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 排放速率/(kg/h) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  | PM10 | TSP | 非甲烷总烃 | 苯并[a]芘 |
| 水稳站 | 131.845804 | 45.396722 | 137 | 15 | 20 | 13 | 600 | 正常工况 | 0.0300 |  |  |  |
| 水泥筒仓1 | 131.846029 | 45.396636 | 137 | 2.75 | 2.75 | 17 | 15 |  | 0.0720 |  |  |  |
| 水泥筒仓2 | 131.846012 | 45.396606 | 137 | 2.75 | 2.75 | 17 | 15 |  | 0.0720 |  |  |  |
| 矿粉筒仓 | 131.846676 | 45.396044 | 133 | 2.75 | 2.75 | 17 | 32.1 |  | 0.0719 |  |  |  |
| 柴油储罐1 | 131.846279 | 45.396185 | 133 | 10 | 2.8 | 3.5 | 3600 |  |  |  | 0.0207 |  |
| 柴油储罐2 | 131.846248 | 45.396157 | 133 | 10 | 2.8 | 3.5 |  |  |  |  | 0.0207 |  |
| 骨料堆场 | 131.846212 | 45.396025 | 133 | 50 | 40 | 2.0 | 4800 |  |  | 0.0833 |  |  |
| 冷料输送 | 131.845881 | 45.396506 | 137 | 45 | 62 | 3 | 2040 |  |  | 0.0241 |  |  |

（4）主要污染源估算模型计算结果

本次评价采用估算模式分别计算各污染源浓度，并计算相应浓度占标率，估算结果见表1.2-5。

表1.2-5有组织废气估算结果一览表

| 下风向距离 | DA001 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2浓度(μg/m³) |  | SO2占标率(%) |  | NO2浓度(μg/m³) | NO2占标率(%) | 沥青烟浓度(μg/m³) | 沥青烟占标率(%) |
| 50.0 | 0.0008 |  | 0.0002 |  | 0.3189 | 0.1276 | 0.6842 | 0.1520 |
| 100.0 | 0.0102 |  | 0.0020 |  | 3.8413 | 1.5365 | 8.2409 | 1.8313 |
| 200.0 | 0.0129 |  | 0.0026 |  | 4.8488 | 1.9395 | 10.4022 | 2.3116 |
| 300.0 | 0.0098 |  | 0.0020 |  | 3.6969 | 1.4788 | 7.9311 | 1.7625 |
| 400.0 | 0.0074 |  | 0.0015 |  | 2.7823 | 1.1129 | 5.9688 | 1.3264 |
| 500.0 | 0.0059 |  | 0.0012 |  | 2.2274 | 0.8910 | 4.7785 | 1.0619 |
| 600.0 | 0.0049 |  | 0.0010 |  | 1.8609 | 0.7444 | 3.9922 | 0.8872 |
| 700.0 | 0.0042 |  | 0.0008 |  | 1.5713 | 0.6285 | 3.3709 | 0.7491 |
| 800.0 | 0.0036 |  | 0.0007 |  | 1.3430 | 0.5372 | 2.8812 | 0.6403 |
| 900.0 | 0.0031 |  | 0.0006 |  | 1.1854 | 0.4741 | 2.5430 | 0.5651 |
| 1000.0 | 0.0029 |  | 0.0006 |  | 1.0743 | 0.4297 | 2.3047 | 0.5122 |
| 1200.0 | 0.0024 |  | 0.0005 |  | 0.9052 | 0.3621 | 1.9419 | 0.4315 |
| 1400.0 | 0.0021 |  | 0.0004 |  | 0.7909 | 0.3164 | 1.6968 | 0.3771 |
| 1600.0 | 0.0019 |  | 0.0004 |  | 0.6992 | 0.2797 | 1.5000 | 0.3333 |
| 1800.0 | 0.0017 |  | 0.0003 |  | 0.6224 | 0.2489 | 1.3351 | 0.2967 |
| 2000.0 | 0.0015 |  | 0.0003 |  | 0.5576 | 0.2231 | 1.1963 | 0.2658 |
| 2500.0 | 0.0012 |  | 0.0002 |  | 0.4365 | 0.1746 | 0.9365 | 0.2081 |
| 5000.0 | 0.0005 |  | 0.0001 |  | 0.1890 | 0.0756 | 0.4055 | 0.0901 |
| 10000.0 | 0.0002 |  | 0.0000 |  | 0.0780 | 0.0312 | 0.1673 | 0.0372 |
| 5000.0 | 0.0005 |  | 0.0001 |  | 0.1890 | 0.0756 | 0.4055 | 0.0901 |
| 10000.0 | 0.0002 |  | 0.0000 |  | 0.0780 | 0.0312 | 0.1673 | 0.0372 |
| 下风向最大浓度 | 0.0131 |  | 0.0026 |  | 4.9313 | 1.9725 | 10.5792 | 2.3509 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 179.0 |  | 179.0 |  | 179.0 | 179.0 | 179.0 | 179.0 |
| D10%最远距离 | / |  | / |  | / | / | / | / |
| 下风向距离 | DA001 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BaP浓度(μg/m³) |  | BaP占标率(%) |  | PM10浓度(μg/m³) | PM10占标率(%) | NMHC浓度(μg/m³) | NMHC占标率(%) |
| 50.0 | 0.0000 |  | 0.0001 |  | 0.0000 | 0.2822 | 0.0324 | 0.0016 |
| 100.0 | 0.0000 |  | 0.0007 |  | 0.0003 | 3.3987 | 0.3900 | 0.0195 |
| 200.0 | 0.0000 |  | 0.0009 |  | 0.0003 | 4.2900 | 0.4923 | 0.0246 |
| 300.0 | 0.0000 |  | 0.0007 |  | 0.0002 | 3.2709 | 0.3753 | 0.0188 |
| 400.0 | 0.0000 |  | 0.0005 |  | 0.0002 | 2.4616 | 0.2825 | 0.0141 |
| 500.0 | 0.0000 |  | 0.0004 |  | 0.0001 | 1.9707 | 0.2261 | 0.0113 |
| 600.0 | 0.0000 |  | 0.0004 |  | 0.0001 | 1.6464 | 0.1889 | 0.0094 |
| 700.0 | 0.0000 |  | 0.0003 |  | 0.0001 | 1.3902 | 0.1595 | 0.0080 |
| 800.0 | 0.0000 |  | 0.0003 |  | 0.0001 | 1.1883 | 0.1364 | 0.0068 |
| 900.0 | 0.0000 |  | 0.0002 |  | 0.0001 | 1.0488 | 0.1203 | 0.0060 |
| 1000.0 | 0.0000 |  | 0.0002 |  | 0.0001 | 0.9505 | 0.1091 | 0.0055 |
| 1200.0 | 0.0000 |  | 0.0002 |  | 0.0001 | 0.8009 | 0.0919 | 0.0046 |
| 1400.0 | 0.0000 |  | 0.0002 |  | 0.0001 | 0.6998 | 0.0803 | 0.0040 |
| 1600.0 | 0.0000 |  | 0.0001 |  | 0.0000 | 0.6186 | 0.0710 | 0.0035 |
| 1800.0 | 0.0000 |  | 0.0001 |  | 0.0000 | 0.5506 | 0.0632 | 0.0032 |
| 2000.0 | 0.0000 |  | 0.0001 |  | 0.0000 | 0.4934 | 0.0566 | 0.0028 |
| 2500.0 | 0.0000 |  | 0.0001 |  | 0.0000 | 0.3862 | 0.0443 | 0.0022 |
| 5000.0 | 0.0000 |  | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.1672 | 0.0192 | 0.0010 |
| 10000.0 | 0.0000 |  | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0690 | 0.0079 | 0.0004 |
| 20000.0 | 0.0000 |  | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0281 | 0.0032 | 0.0002 |
| 25000.0 | 0.0000 |  | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0210 | 0.0024 | 0.0001 |
| 下风向最大浓度 | 0.0000 |  | 0.0010 |  | 0.0003 | 4.3630 | 0.5007 | 0.0250 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 179.0 |  | 179.0 |  | 179.0 | 179.0 | 179.0 | 179.0 |
| D10%最远距离 | / |  | / |  | / | / | / | / |
| 下风向距离 | DA002 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SO2浓度(μg/m³) | SO2占标率(%) |  | NOx浓度(μg/m³) |  | NOx占标率(%) | PM10浓度(μg/m³) | PM10占标率(%) |
| 50.0 | 0.0791 | 0.0158 |  | 14.6718 |  | 5.8687 | 2.5178 | 0.5595 |
| 100.0 | 0.0933 | 0.0187 |  | 17.3092 |  | 6.9237 | 2.9704 | 0.6601 |
| 200.0 | 0.0689 | 0.0138 |  | 12.7828 |  | 5.1131 | 2.1936 | 0.4875 |
| 300.0 | 0.0449 | 0.0090 |  | 8.3199 |  | 3.3279 | 1.4278 | 0.3173 |
| 400.0 | 0.0340 | 0.0068 |  | 6.3161 |  | 2.5264 | 1.0839 | 0.2409 |
| 500.0 | 0.0275 | 0.0055 |  | 5.0992 |  | 2.0397 | 0.8751 | 0.1945 |
| 600.0 | 0.0233 | 0.0047 |  | 4.3140 |  | 1.7256 | 0.7403 | 0.1645 |
| 700.0 | 0.0200 | 0.0040 |  | 3.7070 |  | 1.4828 | 0.6362 | 0.1414 |
| 800.0 | 0.0174 | 0.0035 |  | 3.2190 |  | 1.2876 | 0.5524 | 0.1228 |
| 900.0 | 0.0152 | 0.0030 |  | 2.8237 |  | 1.1295 | 0.4846 | 0.1077 |
| 1000.0 | 0.0135 | 0.0027 |  | 2.4994 |  | 0.9998 | 0.4289 | 0.0953 |
| 1200.0 | 0.0109 | 0.0022 |  | 2.0130 |  | 0.8052 | 0.3455 | 0.0768 |
| 1400.0 | 0.0090 | 0.0018 |  | 1.6660 |  | 0.6664 | 0.2859 | 0.0635 |
| 1600.0 | 0.0076 | 0.0015 |  | 1.4090 |  | 0.5636 | 0.2418 | 0.0537 |
| 1800.0 | 0.0065 | 0.0013 |  | 1.2129 |  | 0.4852 | 0.2082 | 0.0463 |
| 2000.0 | 0.0057 | 0.0011 |  | 1.0581 |  | 0.4233 | 0.1816 | 0.0404 |
| 2500.0 | 0.0043 | 0.0009 |  | 0.7947 |  | 0.3179 | 0.1364 | 0.0303 |
| 5000.0 | 0.0017 |  | 0.0003 | 0.3220 |  | 0.1288 | 0.0553 | 0.0123 |
| 10000.0 | 0.0007 |  | 0.0001 | 0.1302 |  | 0.0521 | 0.0223 | 0.0050 |
| 20000.0 | 0.0003 |  | 0.0001 | 0.0528 |  | 0.0211 | 0.0091 | 0.0020 |
| 25000.0 | 0.0002 |  | 0.0000 | 0.0395 |  | 0.0158 | 0.0068 | 0.0015 |
| 下风向最大浓度 | 0.1033 |  | 0.0207 | 19.1603 |  | 7.6641 | 3.2881 | 0.7307 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 138.0 |  | 138.0 | 138.0 |  | 138.0 | 138.0 | 138.0 |
| D10%最远距离 | / |  | / | / |  | / | / | / |

表1.2-6 面源废气估算结果一览表

| 下风向距离 | 水稳站 |  |
| --- | --- | --- |
|  | PM10浓度(μg/m³) | PM10占标率(%) |
| 50.0 | 1.6572 | 0.3683 |
| 100.0 | 1.4911 | 0.3314 |
| 200.0 | 1.1490 | 0.2553 |
| 300.0 | 0.8572 | 0.1905 |
| 400.0 | 0.7095 | 0.1577 |
| 500.0 | 0.5989 | 0.1331 |
| 600.0 | 0.5113 | 0.1136 |
| 700.0 | 0.4414 | 0.0981 |
| 800.0 | 0.3852 | 0.0856 |
| 900.0 | 0.3395 | 0.0755 |
| 1000.0 | 0.3019 | 0.0671 |
| 1200.0 | 0.2442 | 0.0543 |
| 1400.0 | 0.2026 | 0.0450 |
| 1600.0 | 0.1716 | 0.0381 |
| 1800.0 | 0.1478 | 0.0328 |
| 2000.0 | 0.1291 | 0.0287 |
| 2500.0 | 0.0964 | 0.0214 |
| 5000.0 | 0.0379 | 0.0084 |
| 10000.0 | 0.0147 | 0.0033 |
| 20000.0 | 0.0057 | 0.0013 |
| 25000.0 | 0.0042 | 0.0009 |
| 下风向最大浓度 | 1.9146 | 0.4255 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 14.0 | 14.0 |
| D10%最远距离 | / | / |
| 下风向距离 | 骨料堆场 |  |
|  | TSP浓度(μg/m³) | TSP占标率(%) |
| 50.0 | 40.4410 | 8.9869 |
| 100.0 | 26.9060 | 5.9791 |
| 200.0 | 12.8180 | 2.8484 |
| 300.0 | 7.5880 | 1.6862 |
| 400.0 | 5.1437 | 1.1430 |
| 500.0 | 3.7857 | 0.8413 |
| 600.0 | 2.9412 | 0.6536 |
| 700.0 | 2.4347 | 0.5410 |
| 800.0 | 2.0141 | 0.4476 |
| 900.0 | 1.7048 | 0.3788 |
| 1000.0 | 1.4693 | 0.3265 |
| 1200.0 | 1.1371 | 0.2527 |
| 1400.0 | 0.9163 | 0.2036 |
| 1600.0 | 0.7604 | 0.1690 |
| 1800.0 | 0.6453 | 0.1434 |
| 2000.0 | 0.5573 | 0.1238 |
| 2500.0 | 0.4089 | 0.0909 |
| 5000.0 | 0.1571 | 0.0349 |
| 10000.0 | 0.0606 | 0.0135 |
| 20000.0 | 0.0235 | 0.0052 |
| 25000.0 | 0.0173 | 0.0038 |
| 下风向最大浓度 | 40.5590 | 9.0131 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 47.0 | 47.0 |
| D10%最远距离 | / | / |
| 下风向距离 | 柴油罐1 |  |
|  | NMHC浓度(μg/m³) | NMHC占标率(%) |
| 50.0 | 18.1420 | 0.9071 |
| 100.0 | 9.9515 | 0.4976 |
| 200.0 | 4.1274 | 0.2064 |
| 300.0 | 2.3410 | 0.1171 |
| 400.0 | 1.5542 | 0.0777 |
| 500.0 | 1.1300 | 0.0565 |
| 600.0 | 0.8712 | 0.0436 |
| 700.0 | 0.6995 | 0.0350 |
| 800.0 | 0.5786 | 0.0289 |
| 900.0 | 0.4896 | 0.0245 |
| 1000.0 | 0.4219 | 0.0211 |
| 1200.0 | 0.3262 | 0.0163 |
| 1400.0 | 0.2627 | 0.0131 |
| 1600.0 | 0.2178 | 0.0109 |
| 1800.0 | 0.1847 | 0.0092 |
| 2000.0 | 0.1595 | 0.0080 |
| 2500.0 | 0.1169 | 0.0058 |
| 5000.0 | 0.0448 | 0.0022 |
| 10000.0 | 0.0173 | 0.0009 |
| 20000.0 | 0.0067 | 0.0003 |
| 25000.0 | 0.0049 | 0.0002 |
| 下风向最大浓度 | 36.3040 | 1.8152 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 6.0 | 6.0 |
| D10%最远距离 | / | / |
| 下风向距离 | 柴油罐2 |  |
|  | NMHC浓度(μg/m³) | NMHC占标率(%) |
| 50.0 | 18.1420 | 0.9071 |
| 100.0 | 9.9515 | 0.4976 |
| 200.0 | 4.1274 | 0.2064 |
| 300.0 | 2.3410 | 0.1171 |
| 400.0 | 1.5542 | 0.0777 |
| 500.0 | 1.1300 | 0.0565 |
| 600.0 | 0.8712 | 0.0436 |
| 700.0 | 0.6995 | 0.0350 |
| 800.0 | 0.5786 | 0.0289 |
| 900.0 | 0.4896 | 0.0245 |
| 1000.0 | 0.4219 | 0.0211 |
| 1200.0 | 0.3262 | 0.0163 |
| 1400.0 | 0.2627 | 0.0131 |
| 1600.0 | 0.2178 | 0.0109 |
| 1800.0 | 0.1847 | 0.0092 |
| 2000.0 | 0.1595 | 0.0080 |
| 2500.0 | 0.1169 | 0.0058 |
| 5000.0 | 0.0448 | 0.0022 |
| 10000.0 | 0.0173 | 0.0009 |
| 20000.0 | 0.0067 | 0.0003 |
| 25000.0 | 0.0049 | 0.0002 |
| 下风向最大浓度 | 36.3040 | 1.8152 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 6.0 | 6.0 |
| D10%最远距离 | / | / |
| 下风向距离 | 水泥筒仓2 |  |
|  | PM10浓度(μg/m³) | PM10占标率(%) |
| 50.0 | 3.7649 | 0.8366 |
| 100.0 | 2.3646 | 0.5255 |
| 200.0 | 1.8612 | 0.4136 |
| 300.0 | 1.4594 | 0.3243 |
| 400.0 | 1.1533 | 0.2563 |
| 500.0 | 0.9717 | 0.2159 |
| 600.0 | 0.8595 | 0.1910 |
| 700.0 | 0.7719 | 0.1715 |
| 800.0 | 0.6965 | 0.1548 |
| 900.0 | 0.6313 | 0.1403 |
| 1000.0 | 0.5749 | 0.1277 |
| 1200.0 | 0.4829 | 0.1073 |
| 1400.0 | 0.4120 | 0.0915 |
| 1600.0 | 0.3564 | 0.0792 |
| 1800.0 | 0.3120 | 0.0693 |
| 2000.0 | 0.2760 | 0.0613 |
| 2500.0 | 0.2109 | 0.0469 |
| 5000.0 | 0.0865 | 0.0192 |
| 10000.0 | 0.0341 | 0.0076 |
| 20000.0 | 0.0133 | 0.0029 |
| 25000.0 | 0.0098 | 0.0022 |
| 下风向最大浓度 | 19.5530 | 4.3451 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 3.0 | 3.0 |
| D10%最远距离 | / | / |
| 下风向距离 | 水泥筒仓1 |  |
|  | PM10浓度(μg/m³) | PM10占标率(%) |
| 50.0 | 3.7649 | 0.8366 |
| 100.0 | 2.3646 | 0.5255 |
| 200.0 | 1.8612 | 0.4136 |
| 300.0 | 1.4594 | 0.3243 |
| 400.0 | 1.1533 | 0.2563 |
| 500.0 | 0.9717 | 0.2159 |
| 600.0 | 0.8595 | 0.1910 |
| 700.0 | 0.7719 | 0.1715 |
| 800.0 | 0.6965 | 0.1548 |
| 900.0 | 0.6313 | 0.1403 |
| 1000.0 | 0.5749 | 0.1277 |
| 1200.0 | 0.4829 | 0.1073 |
| 1400.0 | 0.4120 | 0.0915 |
| 1600.0 | 0.3564 | 0.0792 |
| 1800.0 | 0.3120 | 0.0693 |
| 2000.0 | 0.2760 | 0.0613 |
| 2500.0 | 0.2109 | 0.0469 |
| 5000.0 | 0.0865 | 0.0192 |
| 10000.0 | 0.0341 | 0.0076 |
| 20000.0 | 0.0133 | 0.0029 |
| 25000.0 | 0.0098 | 0.0022 |
| 下风向最大浓度 | 19.5530 | 4.3451 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 3.0 | 3.0 |
| D10%最远距离 | / | / |
| 下风向距离 | 矿粉仓 |  |
|  | PM10浓度(μg/m³) | PM10占标率(%) |
| 50.0 | 3.7592 | 0.8354 |
| 100.0 | 2.3611 | 0.5247 |
| 200.0 | 1.8584 | 0.4130 |
| 300.0 | 1.4572 | 0.3238 |
| 400.0 | 1.1515 | 0.2559 |
| 500.0 | 0.9702 | 0.2156 |
| 600.0 | 0.8582 | 0.1907 |
| 700.0 | 0.7707 | 0.1713 |
| 800.0 | 0.6954 | 0.1545 |
| 900.0 | 0.6304 | 0.1401 |
| 1000.0 | 0.5740 | 0.1276 |
| 1200.0 | 0.4821 | 0.1071 |
| 1400.0 | 0.4113 | 0.0914 |
| 1600.0 | 0.3558 | 0.0791 |
| 1800.0 | 0.3115 | 0.0692 |
| 2000.0 | 0.2756 | 0.0612 |
| 2500.0 | 0.2106 | 0.0468 |
| 5000.0 | 0.0864 | 0.0192 |
| 10000.0 | 0.0340 | 0.0076 |
| 20000.0 | 0.0132 | 0.0029 |
| 25000.0 | 0.0098 | 0.0022 |
| 下风向最大浓度 | 19.5230 | 4.3384 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 3.0 | 3.0 |
| D10%最远距离 | / | / |
| 下风向距离 | 冷料输送 |  |
|  | TSP浓度(μg/m³) | TSP占标率(%) |
| 50.0 | 6.6780 | 0.7420 |
| 100.0 | 5.8473 | 0.6497 |
| 200.0 | 3.1986 | 0.3554 |
| 300.0 | 1.9423 | 0.2158 |
| 400.0 | 1.3263 | 0.1474 |
| 500.0 | 0.9788 | 0.1088 |
| 600.0 | 0.7612 | 0.0846 |
| 700.0 | 0.6152 | 0.0684 |
| 800.0 | 0.5215 | 0.0579 |
| 900.0 | 0.4412 | 0.0490 |
| 1000.0 | 0.3801 | 0.0422 |
| 1200.0 | 0.2940 | 0.0327 |
| 1400.0 | 0.2367 | 0.0263 |
| 1600.0 | 0.1963 | 0.0218 |
| 1800.0 | 0.1666 | 0.0185 |
| 2000.0 | 0.1438 | 0.0160 |
| 2500.0 | 0.1054 | 0.0117 |
| 5000.0 | 0.0404 | 0.0045 |
| 10000.0 | 0.0156 | 0.0017 |
| 20000.0 | 0.0060 | 0.0007 |
| 25000.0 | 0.0044 | 0.0005 |
| 下风向最大浓度 | 6.6985 | 0.7443 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 53.0 | 53.0 |
| D10%最远距离 | / | / |

由预测结果可见，本项目Pmax最大值出现为骨料堆场排放的PM10Pmax值为9.0131%，Cmax为40.559μg/m³。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

## 1.3 环境功能区划

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），本项目评价区域环境空气功能区为二类功能区。

## 1.4 评价标准

### 1.4.1 环境质量标准

本项目废气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准，详见表1.4-1。

表1.4-1  环境空气质量标准

| 污染因子 | 平均时间 | 浓度限值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 | 24小时平均 | 80 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单二级 |
|  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| SO2 | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |  |
| TSP | 24小时平均 | 300 |  |  |
| PM10 | 24小时平均 | 150 |  |  |
| PM2.5 | 24小时平均 | 75 |  |  |
| O3 | 24小时平均 | 200 |  |  |
|  | 8小时平均 | 150 |  |  |
| CO | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 10 |  |  |
| 苯并芘 | 24小时平均 | 0.0025 | μg/m3 |  |

### 1.4.2 污染物排放标准

（1）本项目导热油炉属于有机热载体炉，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）适用范围可知各种容量的热水锅炉及有机热载体锅炉适用于本标准，本项目导热油炉应执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2标准。根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求，本项目导热油炉烟囱（DA002）高度至少为8m（周围200m范围的建筑物低于5m）。

表1.4-2 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准

| 污染物项目 | 燃油锅炉限值 |
| --- | --- |
| 颗粒物 | 30mg/m3 |
| 二氧化硫 | 200mg/m3 |
| 氮氧化物 | 250mg/m3 |
| 汞及其化合物 | /mg/m3 |
| 烟气黑度（林格曼黑度，级） | ≤1 |

（2）本项目沥青站烘干、筛分、搅拌工序产生的废气与燃烧器产生的废气一同经收集+活性炭吸附+布袋除尘+15m高DA001排气筒排放，沥青储罐罐顶设气相平衡管+活性炭吸附+引入DA001排气筒排放，根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119—2020），燃烧器执行更严格的排放标准《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准（周围200m范围的建筑物低于5m）。

表1.4-3《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准

| 序号 | 污染物 | 排气筒高度 | 最高允许排放速率（kg/h） | 最高允许排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沥青烟 | 15 | 0.18 | 75 |
| 2 | 苯并[a]芘 | 15 | 0.00005 | 0.0003 |
| 3 | 氮氧化物 | 15 | 0.77 | 240 |
| 4 | 颗粒物 | 15 | 3.5 | 120 |
| 5 | 二氧化硫 | 15 | 2.6 | 550 |
| 6 | 非甲烷总烃 | 15 | 10 | 120 |

（3）水泥稳定土拌合站搅拌工序密闭，搅拌过程中水喷淋降尘，筒仓产生的废气经仓顶布袋除尘器+脉冲吹扫除尘后排放，柴油储罐罐顶设气相平衡管，骨料堆场设防风抑尘网+苫布苫盖，污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值。厂区内非甲烷总烃排放浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。

表1.4-4《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

| 污染物 | 排放限值mg/m3 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 10 | 监控点处1h平均浓度值 | 在生产区附近设置监控点 |
|  | 30 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

表1.4-5无组织排放大气污染物排放浓度限值

| 标准名称 | 标准类别 | 项目 | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监控点 | 浓度mg/m3 |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 无组织 排放源 | 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
|  |  | 苯并[a]芘 | 周界外浓度最高点 | 0.008μg/m3 |
|  |  | 沥青烟 | 生产设备不得有明显无组织排放存在 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 周界外浓度最高点 | 4.0 |

## 1.5 环境保护目标

本项目位于黑龙江省鸡西市密山市当壁镇保健村西侧约460m。

1.大气环境：本项目厂界外边长5km的矩形区域内无自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的环境敏感目标；涉及的保护目标为居住区等，主要环境保护目标见表3-4及附图5。

2.声环境：本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。

3.地下水环境：本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4.生态环境：本项目用地性质为建设用地，用地范围内无生态环境保护目标。

表1.5-1  本项目环境空气敏感保护目标情况一览表

| 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护 内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |  |
| 宁安村 | 131°51′6.225″ | 45°24′48.070″ | 居住区 | 人群 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区 | N | 1530 |
| 保健村 | 131°51′21.829″ | 45°23′38.393″ |  |  |  | E | 460 |
| 当壁镇 | 131°49′12.208″ | 45°23′50.134″ |  |  |  | W | 1360 |

2 大气环境影响源分析

## 2.1 施工期

拟建项目施工期废气主要为扬尘，来源于场地平成、基础施工、主体工程及车辆行驶等施工过程以及弃土和建筑材料堆放等，主要污染物是TSP。拟建项目施工扬尘产生量的大小与施工现场条件、施工管理、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关，是一个复杂、较难定量的问题。废气施工期施工现场设置围栏，运送建筑原料的车辆用苫布遮盖，施工场地洒水抑尘，防止扬尘对周围环境空气的影响。

## 2.2 运营期

### 2.2.1 正常状况下废气源强

1、废气产生及排放情况

废气产生及排放情况见表2.2-1。

表2.2-1废气污染源排放一览表

| 产污 环节 |  | 污染 因子 | 排放 形式 | 产生情况 |  |  | 治理 措施 |  | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生量(t/a) | 产生 速率kg/h | 产生浓度 mg/m3 | 工艺 | 效率% | 排放量（t/a) | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 |
| 沥青站（DA001） |  | 二氧化硫 | 有组织 | 0.0006 | 0.0004 | 0.08 | / | / | 0.0006 | 0.0004 | 0.08 |
|  |  | 氮氧化物 |  | 0.2171 | 0.1507 | 30.14 | / | / | 0.2171 | 0.1507 | 30.14 |
|  |  | 颗粒物 |  | 116.39 | 80.83 | 16165.78 | 布袋除尘 | 99.6 | 0.4656 | 0.3233 | 64.66 |
|  |  | 沥青烟 |  | 0.1028 | 0.0714 | 14.27 | 活性炭吸附 | 90 | 0.0103 | 0.0071 | 1.43 |
|  |  | 苯并[a]芘 |  | 4.40×10-7 | 1.26×10-7 | 0.00003 | 气相平衡管+活性炭吸附 | 90 | 6.53×10-9 | 2.18×10-9 | 0.0000004 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 4.3042 | 1.1957 | 239.14 |  | 90 | 0.0550 | 0.0153 | 3.06 |
| 锅炉房导热油炉（DA002） |  | 二氧化硫 |  | 0.0043 | 0.0012 | 0.46 | / | / | 0.0043 | 0.0012 | 0.46 |
|  |  | 氮氧化物 |  | 1.6024 | 0.4451 | 170.2 | 低氮燃烧技术 | 50 | 0.8012 | 0.2226 | 85.1 |
|  |  | 颗粒物 |  | 0.1375 | 0.0382 | 14.60 | / | / | 0.1375 | 0.0382 | 14.60 |
| 水泥筒仓1 |  | 颗粒物 | 无组织 | 0.1080 | 7.2000 | / | 布袋+脉冲吹扫 | 99 | 0.0011 | 0.0720 | / |
| 水泥筒仓2 |  | 颗粒物 |  | 0.1080 | 7.2000 | / |  | 99 | 0.0011 | 0.0720 | / |
| 矿粉筒仓 |  | 颗粒物 |  | 0.2308 | 7.1888 | / |  | 99 | 0.0023 | 0.0719 | / |
| 柴油储罐 |  | 非甲烷总烃 |  | 1.0312 | 0.2865 | / | 卧式罐+气相平衡管 | 90 | 0.1485 | 0.0413 | / |
| 水稳站 |  | 颗粒物 |  | 0.0900 | 0.1500 | / | 水喷淋除尘 | 80 | 0.0180 | 0.0300 | / |
| 骨料堆场 |  | 颗粒物 |  | 4.0 | 0.8333 | / | 防风抑尘网+苫布苫盖 | 90 | 0.4 | 0.0833 | / |
| 冷料输送 |  | 颗粒物 |  | 0.5785 | 0.1205 | / | 雾炮机降尘 | 80 | 0.1157 | 0.0241 | / |
| 沥青站 | 沥青混凝土 | 二氧化硫 | 无组织 | 0.00003 | 0.00002 | / | / | / | 0.00003 | 0.00002 | / |
|  |  | 氮氧化物 |  | 0.0114 | 0.0079 | / |  | / | 0.0114 | 0.0079 | / |
|  |  | 颗粒物 |  | 0.0010 | 0.0007 | / |  | / | 0.0010 | 0.0007 | / |
|  |  | 苯并[a]芘 |  | 6.1250 | 4.2530 | / |  | / | 6.1250 | 4.2530 | / |
|  |  | 沥青烟 |  | 0.00001 | 0.00001 | / |  | / | 0.00001 | 0.00001 | / |

表2.2-2  废气排放口情况表

| 序号 排放源 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放口名称 | 排放口类型 | 烟气流速/m/s | 坐标 |  | 排气筒情况 |  | 排气温度（℃） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 经度/（°） | 纬度/（°） | 高度（m） | 内径（m） |  |  |
| 沥青站 | DA001 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃 | 排气筒 | 一般排放口 | 4.91 | 131°50′47.812″ | 45°23′45.939″ | 15 | 0.6 | 40 | 新建 |
| 导热油炉 | DA002 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度 | 排气筒 | 一般排放口 | 6.95 | 131°50′47.098″ | 45°23′47.059″ | 8 | 0.3 | 120 | 新建 |

- 源强核算过程

1）骨料预处理系统

①燃烧器燃烧、干燥废气

本项目燃烧器采用滚筒烘干方式对骨料进行加热，燃烧器以柴油为燃料，水的比热容为4.2×103J/（kg•℃），本项目骨料含水率约为2%，则烘干1吨骨料（水从室温20℃加热至100℃）所用的热量为65.6MJ，柴油低位发热量为40.16MJ/kg，本项目烘干骨料46200t/a，则本项目燃烧器所用柴油的量为75.47t/a。

参照《排放源统计调查产排污核算方法和技术手册》中4430工业锅炉，燃柴油锅炉二氧化硫产生系数为19S千克/吨-原料，其中S为含硫量（产污系数表中二氧化硫的产污系数是以含硫量（S％）的形式表示的，其中含硫量（S％）是指燃油收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示，本项目燃料中含硫量（S％）为0.00043％，则S=0.00043），则二氧化硫产生量为0.0006t/a(0.0004kg/h)。

参照《排放源统计调查产排污核算方法和技术手册》中4430工业锅炉，燃柴油锅炉氮氧化物产生系数为3.03千克/吨-原料，则氮氧化物产生量为0.2287t/a，0.1588kg/h。

参照《排放源统计调查产排污核算方法和技术手册》中4430工业锅炉，燃柴油锅炉颗粒物产生系数为0.26千克/吨-原料，颗粒物产生量为0.0196t/a，0.0136kg/h。

燃烧器燃烧烟气主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，经收集+活性炭吸附+布袋除尘+15m高DA001排气筒排放，活收集效率95%，活性炭吸附效率90%，布袋除尘装置除尘效率99.6%，风机风量为5000m3/h。

②沥青混凝土沥青搅拌废气

本项目沥青混凝土和乳化沥青生产主要原料为沥青，沥青加热后通过密闭管道输送至封闭搅拌器与预热后的骨料进行搅拌混合。

本项目沥青加热搅拌过程的产污系数参考前苏联拉扎列夫主编的《工业生产中有害物物质手册》第一卷（化学工业出版社，1987年12月出版）及金相灿主编的《有机化合物污染化学》（清华大学出版社，1990年8月出版），石油沥青在加热过程中沥青烟产生系数为56.25g/t沥青，沥青烟中苯并[a]芘气体的产生量为0.08~0.12g/t（本次环评取0.10g/t），。

本项目沥青混凝土每年使用沥青1923吨，沥青混凝土合计年运行1440小时，则本项目沥青废气产生量为：沥青烟0.1082t/a（0.0751kg/h）；苯并[a]芘产生量为1.0×10-8t/a（7.5×10-9kg/h）。

沥青混凝土沥青搅拌废气主要污染物为沥青烟、苯并[a]芘，经收集+活性炭吸附+布袋除尘+15m高DA001排气筒排放，活收集效率95%，活性炭吸附效率90%，布袋除尘装置除尘效率99.6%，风机风量为5000m3/h，则沥青烟、苯并[a]芘去除效率为90%。

③骨料堆场

本项目骨料堆场位于厂区南侧，逸散粉尘的产生量根据《逸散性工业粉尘控制技术》表21-1沥青混凝土制造厂溢散尘排放因子：上料（上料堆）产尘系数取0.02kg/t原料（石料），出料（贮料）产尘系数取0.025kg/t原料（石料），本项目石料储存量为88993t/a，颗粒物产生量为4.0t/a，本项目年工作4800小时，则产生速率为0.8333kg/h，骨料堆场采用防风抑尘网+苫布苫盖，粉尘去除率为90%。

④冷料输送

骨料堆场的石料经铲车运输至冷料仓，冷料仓中骨料经皮带输送机自动给料进入沥青站烘干筒或水稳站搅拌筒，根据《逸散性工业粉尘控制技术》表21-1沥青混凝土制造厂溢散尘排放因子：粒料输送粉尘的排放因子为0.0065kg/t，本项目石料储存量为88993t/a，颗粒物产生量为0.5785t/a，本项目年工作4800小时，则产生速率为0.1205kg/h，场区内采用雾炮机降尘，粉尘去除率为80%。

2）拌合系统

沥青混凝土筛分、烘干干燥、搅拌工序密闭，生产过程中会产生粉尘，参照《空气污染物排放和控制手册》中“滚筒干燥器热拌沥青混合料工厂颗粒物排放因子”给出的数据，即粉尘产生量为2.45kg/t沥青混凝土。本项目沥青混凝土年生产量为50000t/a，本项目年工作1440小时，则筛分、搅拌废气中粉尘产生量为122.5t/a，85.07kg/h。

沥青混凝土筛分、烘干干燥、搅拌废气主要污染物为颗粒物，经收集+活性炭吸附+布袋除尘+15m高DA001排气筒排放，活收集效率95%，活性炭吸附效率90%，布袋除尘装置除尘效率99.6%，风机风量为5000m3/h，则颗粒物去除效率99.6%。

3）沥青预处理系统

①沥青储罐大小呼吸产生的废气

本项目沥青混凝土和乳化沥青生产主要原料为沥青，沥青在加热和搅拌过程中会产生多种化学物质的混合烟气-沥青烟和苯并[a]芘。经过导热油炉加热的导热油对储罐内的沥青进行间接加热，直至150～180℃左右，为了防止沥青凝固，在沥青站生产期间，需要导热油炉24小时对储罐连续加热，沥青加热后通过密闭管道输送至封闭搅拌器与预热后的骨料进行搅拌混合。

根据美国《工业污染源调查与研究》第二辑计算，储罐废气排放量计算公式如下：

A、储罐小呼吸排放量（储存状态）：

式中：LB—储罐小呼吸排放量（kg/a）；

M—储罐内蒸气的分子量；（沥青分子量在560~750之间，本项目参考取值600）

P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力（kPa）；用30℃状态下饱和蒸气压22kPa。

D—罐的直径（m）；（本项目储罐的直径为2.8m）

H—平均蒸气空间高度（m）；（H取值储罐直径的1/2，1.4m）

△T—一天之内的平均温度差（℃）；（本项目△T取值为2℃）

FP—涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1～1.5之间，本项目取1.2；

C—用于小直径罐的调节因子（无量纲）；对于直径在0～9m之间的罐体，；罐径大于9m的C=1；（经计算，本项目C取0.53）

KC—产品因子（石油原油取0.65，其他的有机液体取1.0）本项目取0.65；

η1—内浮顶储罐取0.05，卧式罐1；

η2—设置呼吸阀取0.7，不设呼吸阀取1。

本工序年工作3600h，经计算沥青储罐小呼吸排放量LB为0.1332t/a（0.0370kg/h）。

B、储罐工作排放量（大呼吸）：

式中：LW—储罐的工作损失（kg/m3）

KN—周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K=年投入量/罐容量）确定，K≤36，KN=1；36＜K≤220，KN=11.467×K-0.7026；K>200，KN=0.26。（本项目年用沥青2073t，密度为1.25t/m3折合为体积为1658.4m3，本项目单个沥青储罐为50t，共4个沥青储罐，K≤36，KN=1），其他同上储罐小呼吸排放量中参数说明，经计算本项目沥青储罐大呼吸产生量为2.515kg/m3（4.171t/a，1.1587kg/h）。本项目沥青储罐采用卧式罐，罐顶设气相平衡管相关设施1套，减少罐车进料大呼吸废气无组织排放90%以上，沥青储罐大呼吸废气排放量为0.4171t/a（0.1158kg/h）。

沥青中挥发性有机物的一百余种成分中包含咔唑、吡啶、萘、菲、蒽、酚等物质，主要排放为沥青烟，因此沥青烟为挥发性有机物，本次评价用非甲烷总烃表征其排放量。则非甲烷总烃产生量合计为4.3042t/a（1.1957kg/h），排放量合计为0.5503t/a（0.1528kg/h），废气中苯并[a]芘含量约为0.10g/t，则大小呼吸产生的的苯并[a]芘量为4.3×10-7t/a（1.19×10-7kg/h），排放的苯并[a]芘量为5.5×10-8t/a（1.53×10-8kg/h）。

本项目四个沥青罐各设置一个活性炭吸附罐处理后引入DA001排气筒排放，非甲烷总烃和苯并[a]芘的去除效率90%。则非甲烷总烃排放量0.0550t/a（0.0153kg/h），则排放的苯并[a]芘量为0.55×10-8t/a（0.15×10-8kg/h）。

4）粉料供应系统

①筒仓呼吸粉尘

筒仓主要储存水泥、矿粉，粉尘产生量参考《逸散性工业粉尘控制技术》中表22-1混凝土分批搅拌厂的粉尘排放系数，卸水泥至高架贮仓排气时的粉尘排放因子为0.12kg/t，罐车单车最大运输量按30t/车，每车充装时间为30min，本项目设两个水泥筒仓，一个矿粉筒仓，年用量分别为900t、900t、1923t，年充装时间分别为15h、15h，32.1h，产生的粉尘量分别为0.1080t/a（7.2000kg/h）、0.1080t/a（7.2000kg/h）、0.2308t/a（7.1888kg/h），粉尘经筒仓自带的布袋除尘+脉冲吹扫处理后通过仓顶排放，收集粉尘回用于生产不外排，除尘效率达99%。

5）导热油炉燃烧废气

本项目导热油炉采用柴油为燃料，根据锅炉燃料消耗计算公式：

每小时消耗量=锅炉吨位*每小时额定发热量/燃料热值/锅炉热效率

式中：额定发热量：60万大卡/小时

锅炉的热效率：85%；

经计算，燃料量为0.1469t/h，导热油炉年运行3600h计算，得出年燃烧柴油的量为528.84t/a。

本项目SO2、NO2和颗粒物源强核算采用《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册”中的产污系数进行核算，具体计算过程如下：

燃柴油锅炉废气量产污系数为17804标立方米/吨-原料，则废气产生量为（9415467Nm³/a，2615m³/h）；二氧化硫产生系数为19S千克/吨-原料，则二氧化硫排放量为0.0043t/a(0.0012kg/h)，排放浓度为0.46mg/m3；氮氧化物产生系数为3.03千克/吨-原料，氮氧化物产生量为1.6024t/a，0.4451kg/h，则氮氧化物产生浓度为170.2mg/m3；本项目导热油炉采用进口燃烧器，自带低氮燃烧技术，氮氧化物去除效率按照50%计算，氮氧化物排放量为0.8012t/a，0.2226kg/h，则氮氧化物排放浓度为85.1mg/m3；颗粒物产生系数为0.26千克/吨-原料，颗粒物产生量为0.1375t/a，0.0382kg/h，则颗粒物产生浓度为14.60mg/m3；烟气经8m高烟囱排放。

6）水稳站搅拌粉尘

水泥筒仓水泥密闭管道输送至搅拌器，搅拌工序密闭，产生粉尘的原理与卸细粒料到贮箱相同，参考《逸散性工业粉尘控制技术》，沥青混凝土厂表21-1，卸细粒料到贮箱的排放因子为0.05kg/t，本项目水泥的消耗量为1800t/a，颗粒物产生量为0.0900t/a，本项目年工作600小时，则产生速率为0.1500kg/h，搅拌产生的粉尘采用除尘效率为80%的水喷淋除尘系统。

- 7）沥青站乳化沥青搅拌废气

- 本项目乳化沥青生产主要原料为沥青，热沥青、乳化剂、热水通过密闭管道输送至封闭搅拌器进行搅拌混合。

本项目乳化沥青生产原辅料经密闭管路输送，出料口直接接入罐车，乳化沥青一体化设备无其他废气排放口，且沥青使用量很少，污染物产生量低，对环境影响很小。

8）柴油储罐大小呼吸产生的废气

根据美国《工业污染源调查与研究》第二辑计算，储罐废气排放量计算公式如下：

A、储罐小呼吸排放量（储存状态）：

式中：LB—储罐小呼吸排放量（kg/a）；

M—储罐内蒸气的分子量；本项目参考取值200

P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）；（参照原油饱和蒸气压35~50kPa本项目取值35kPa）

D—罐的直径（m）；（本项目储罐的直径为2.8m）

H—平均蒸气空间高度（m）；（本项目H取值为0.2m）

△T—一天之内的平均温度差（℃）；（本项目△T取值为4℃）

FP—涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1～1.5之间，本项目取1.2；

C—用于小直径罐的调节因子（无量纲）；对于直径在0～9m之间的罐体，；罐径大于9m的C=1；（经计算，本项目C取0.53）

KC—产品因子（石油原油取0.65，其他的有机液体取1.0）本项目取0.65；

η1—内浮顶储罐取0.05，卧式罐1；

η2—设置呼吸阀取0.7，不设呼吸阀取1。

本工序年工作3600h，经计算柴油储罐小呼吸非甲烷总烃排放量LB为0.0504t/a（0.0140kg/h）。

B、储罐工作排放量（大呼吸）：

式中：LW—储罐的工作损失（kg/m3）

KN—周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K=年投入量/罐容量）确定，K≤36，KN=1；36＜K≤220，KN=11.467×K-0.7026；K>200，KN=0.26。（本项目年用柴油合计为604.31t，密度为821.8kg/m3，折合体积为735.25m3，本项目单个柴油储罐为50t，共2个柴油储罐，K≤36，KN=1），其他同上储罐小呼吸排放量中参数说明,经计算本项目柴油储罐大呼吸产生量为1.334kg/m3（0.9808t/a，0.2725kg/h）。本项目柴油储罐采用卧式罐，罐顶设气相平衡管相关设施1套，减少罐车进料大呼吸非甲烷总烃无组织排放90%以上，柴油储罐大呼吸非甲烷总烃排放量为0.0981t/a（0.0273kg/h）。

废气主要以非甲烷总烃表征，本项目柴油储罐大小呼吸非甲烷总烃产生量合计为1.0312t/a（0.2865kg/h），排放量合计为0.1485t/a（0.0413kg/h）。

- 9）运输车辆产生废气

本项目水泥、矿粉采用密闭罐车拉运，骨料采用汽车拉运，骨料拉运过程中汽车采用苫布苫盖等密闭措施，防止沿途遗撒，其主要污染物是汽车扬尘颗粒物、汽车尾气CO、NOx、HC等，采取限速、限载、加强汽车维护保养等，保证其良好运转状态等措施后对项目所在区域的空气环境质量影响不大。

- 10）场区降尘

本项目场区扬尘主要污染物是颗粒物，采取地面硬化、雾炮机降尘等措施后对项目所在区域的空气环境质量影响不大。

综上所述，本项目燃烧器产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，沥青混凝土沥青搅拌废气沥青烟、苯并[a]芘，沥青混凝土筛分、烘干干燥、搅拌废气颗粒物一同经收集+活性炭吸附+布袋除尘+15m高DA001排气筒排放，四个沥青罐废气经活性炭吸附罐处理后引入DA001排气筒排放。燃烧器颗粒物的产生量为0.0196t/a，0.0136kg/h，沥青混凝土筛分、烘干干燥、搅拌颗粒物产生量为122.5t/a，85.07kg/h，颗粒物合计产生量为122.5t/a，85.08kg/h，产生浓度为17016.6mg/m3。沥青罐苯并[a]芘产生量为4.3×10-7t/a（1.19×10-7kg/h），沥青混凝土沥青搅拌废气苯并[a]芘产生量为1.0×10-8t/a（7.5×10-9kg/h），并[a]芘合计产生量为4.40×10-7t/a（1.26×10-7kg/h），收集效率95%，活性炭吸附效率90%，布袋除尘装置除尘效率99.6%，风机风量为5000m3/h。

（3）监测要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范-石墨及其他非金属矿物质品制造》（HJ1119-2020），针对本项目排放的主要大气污染物和噪声，企业需定期委托有资质的单位进行监测，确保达标排放，减轻对周围环境的污染。具体监测计划见下表。

表2.2-3环境跟踪监测计划

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- |
| 排放口DA001 | 颗粒物 | 1次/半年 |
|  | 二氧化硫 | 1次/半年 |
|  | 氮氧化物 | 1次/半年 |
|  | 沥青烟 | 1次/半年 |
|  | 苯并[a]芘 | 1次/半年 |
|  | 非甲烷总烃 | 1次/半年 |
| 排放口DA002 | 颗粒物 | 1次/年 |
|  | 二氧化硫 | 1次/年 |
|  | 氮氧化物 | 1次/年 |
|  | 林格曼黑度 | 1次/年 |
| 厂界 | 颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘、NMHC | 1次/年 |
| 厂区浓度最高处 | NMHC |  |

（4）废气环境影响

①有组织排放

本项目沥青站烘干、振动筛分、搅拌等工序产生的废气与燃烧器产生的废气一同引入活性炭吸附装置中净化部分苯并[a]芘及部分沥青烟颗粒，再引入除尘效率为99.6%的布袋除尘净化粉尘，处理后的混合气体通过引风机（总风量为5000m3/h）引至15m高排气筒（DA001）排放，沥青储罐罐顶设气相平衡管+活性炭吸附+引入DA001排气筒排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）本项目采用的措施为可行性技术；本项目燃油导热油炉产生的燃烧废气采用设备自带低氮燃烧技术+8米高烟囱排放（DA002），符合《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中的措施要求。因此，属于可行性技术。

综上所述，在采取以上措施后，沥青混凝土处理废气污染物排放浓度和速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中15m排气筒的排放速率限值和浓度限值标准要求。导热油炉废气污染物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃油锅炉排放限值要求。

②无组织排放

本项目石料堆场采用防风抑尘网+苫布苫盖，骨料输送采用雾炮机降尘等措施，粉料、沥青输送采取密闭措施。堆场地面全部硬化，项目厂区内为硬化地面+雾炮机降尘，载货车辆进出均苫布苫盖。水稳站搅拌等工序产生的经水喷淋除尘后排放，柴油罐为卧式罐，罐顶设气相平衡管，水泥、矿粉筒仓产生的颗粒物采用仓顶布袋除尘器+脉冲吹扫除尘后排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）本项目采用的污染防治措施为可行性技术。

综上所述，采取以上措施后，厂区内非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，厂界颗粒物、沥青烟、苯并芘、非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。

（5）非正常工况废气排放

本项目非正常工况为废气治理设施发生故障，废气去除效率按50%计，本项目非正常工况下大气污染物排放参数见表2.2-4。

表2.2-4本项目非正常工况下废气估算模式参数值

| 产污 环节 | 污染 因子 | 产生 速率kg/h | 治理措施 |  | 排放速率kg/h | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 | 非正常排放原因 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工艺 | 效率 % |  |  |  |  |  |
| 沥青站 | 二氧化硫 | 0.0004 | 活性炭吸附+布袋除尘+15m高排气筒 | 50% | 0.0002 | 1 | 1 | 废气吸附、除尘装置故障了 | 及时检查、定期更换、加强维护 |
|  | 氮氧化物 | 0.1507 |  |  | 0.0754 |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 | 80.83 |  |  | 40.41 |  |  |  |  |
|  | 苯并[a]芘 | 0.0001 |  |  | 0.00005 |  |  |  |  |
|  | 沥青烟 | 0.0751 |  |  | 0.0376 |  |  |  |  |
|  | 非甲烷总烃 | 1.1957 | 气相平衡管（处理效率90%）+活性炭+引入DA001排气筒排放（去除效率90%） |  | 0.5979 |  |  |  |  |
| 导热油炉 | 二氧化硫 | 0.0012 | 低氮燃烧技术+8m高排气筒 |  | 0.0006 |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 | 0.4451 |  |  | 0.2226 |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 | 0.0382 |  |  | 0.0191 |  |  |  |  |

# 3 大气环境质量现状调查

3.1 项目所在区域达标判断

1、基本污染物环境质量现状

根据《2022年黑龙江省生态环境质量状况》鸡西市空气质量级别达二级标准，达标天数为353天（96.7%)。PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO-95per和O3-8h-90per年均浓度分别为25μg/m3、46μg/m3、8μg/m3 、23μg/m3、0.8mg/m3和95ug/m3，见表3.1-1。

表3.1-1  区域空气质量现状评价表   单位：mg/m3

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度/（μg/m3） | 标准值/ (μg/m3) | 占标率 （%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 年均值 | 25 | 35 | 71.4 | 达标 |
| PM10 | 年均值 | 46 | 70 | 65.7 | 达标 |
| SO2 | 年均值 | 8 | 60 | 13.3 | 达标 |
| NO2 | 年均值 | 23 | 40 | 57.5 | 达标 |
| CO | 日均值第95百分位数 | 800 | 4000 | 20 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时平均第90百分位数 | 95 | 160 | 59.4 | 达标 |

PM10、PM2.5、NO2、SO2、CO、O3均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准要求，可确定项目所在区域为达标区。

2、特征污染物监测

①监测因子

本项目补充监测因子为TSP和苯并[a]芘、非甲烷总烃，委托黑龙江省洁源检测技术有限公司于2023年8月28日～2023年9月3日进行监测，监测点位位于厂址下风向处。

②监测点位

本次评价TSP和苯并[a]芘、非甲烷总烃点位设置在当地主导风向下风向1个点位，具体监测点位见下图

1#

图3.1-1  环境空气监测点位图

表3.1-2  环境空气监测点位表

| 监测点名称 | 监测点坐标 |  | 监测因子 | 监测频次 | 相对厂址方位 | 相对厂址距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |
| 厂区下风向1# | 131°50′46.317″ | 45°23′23.830″ | TSP | 连续监测7天，每天24小时连续监测 | E | 45 |
|  |  |  | 苯并[a]芘 |  |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 连续监测7天，每天四次 |  |  |

③监测时间

根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南》（污染影响类）中要求，本次评价TSP和苯并[a]芘、非甲烷总烃连续监测7天，监测时间为2023年8月28日～2023年8月31日。

④评价结果

表3.1-3   评价结果

| 监测点位 | 监测点坐标/° |  | 污染物 | 平均时间 | 评价标准/(μg/m3) | 监测浓度范围/(μg/m3) | 最大浓度占标率/% | 超标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂区下风向1# | 130°57′11.663″ | 45°20′24.156″ | 苯并[a]芘 | 日均值 | 0.0025 | 未检出 | / | 0 | 达标 |
|  |  |  | TSP |  | 300 | 90~97 | 32.3 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 2000 | 910~1550 | 77.5 | 0 | 达标 |

根据监测结果，根据引用2023年8月28日～2023年9月3日监测数据，评价区域监测点处区域内，TSP、苯并[a]芘浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。非甲烷总烃满足《大气综合排放标准详解》标准要求。

3.2 评价结论

根据《2022年黑龙江省生态环境质量状况》，鸡西市市区环境空气代表点的监测结果表明：该地区各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准限值，判定结果为达标区。

根据监测结果，本项目监测期间本区域的特征污染物监测值符合国家《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准要求。

# 4 环境影响预测与评价

## 4.1 施工期

拟建项目施工期废气主要为扬尘，来源于场地平整、基础施工、主体工程及车辆行驶等施工过程以及弃土和建筑材料堆放等，主要污染物是TSP。根据类比分析可知，建筑施工扬尘严重，当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5~2.3倍，平均1.88倍，相当于大气环境标准的1.4~2.5倍，平均1.98倍；施工扬尘影响范围为其下风向150m之内，被影响地区TSP浓度平均值为0.491mg/m3，为上风向对照点的1.5倍，平均1.88倍，相当于大气环境标准的1.6倍。

为降低施工扬尘对周围环境的影响，本评价要求施工过程合理设置施工材料堆放点，并设置遮挡围墙或遮板，严禁挡墙外堆放施工材料、建筑垃圾和渣土等；禁止在大风天气施工；行驶路面洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘量减少70%。通过上述措施，可有效地防止扬尘产生，扬尘浓度贡献值均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2规定的颗粒物无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3，可被周围环境所接受。

## 4.2 运营期

### 4.2.1 污染物排放量核算

一、大气污染物总量控制指标

1、总量控制指标（DA001）

本项目采用燃烧器向烘干滚筒喷入火焰的方式对骨料进行加热，燃烧器以柴油为燃料，柴油燃烧会产生烟气。根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则(HJ942—2018)》中无规定的基准排气的计算公式：

式中：Mi—第i个排放口污染物年许可排放量，t；

Q —第i个主要排放口风量（标态），m3/h；

C—污染物许可排放浓度限值（标态），mg/m3；

T —第i个主要排放口对应装置设计年生产时间，h；

E年许可 ——污染物年许可排放量，t/a。

本项目DA001排气筒设计排放量Q为5000m3/h，年运行时间1440h(沥青加热废气1590h)，颗粒物排放浓度标准限值为120mg/m3，二氧化硫排放浓度标准限值为550mg/m3，氮氧化物排放浓度标准限值为240mg/m3；苯并[a]芘排放浓度标准限值为0.0003mg/m3计算过程如下：

E颗粒物=5000m3/h×120mg/m3×1440h×10-9=0.8640t

E二氧化硫=5000m3/h×550mg/m3×1440h×10-9=3.9600t

ENox=5000m3/h×240mg/m3×1440h×10-9=1.7280t

E苯并[a]芘=5000m3/h×0.0003mg/m3×1440h×10-9+5000m3/h×0.0003mg/m3×3600h×10-9

=0.000005t

非甲烷总烃=5000m3/h×120mg/m3×3600h×10-9=2.16t

2、总量控制指标（DA002）

表4.2-1 基准烟气量取值表

| 锅炉 |  |  | 基准烟气量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃煤锅炉 | Qnet，ar≥12.54MJ/kg | Vdaf≥15% | Vgy=0.411Qnet，ar+0.918 | Nm3/kg |
|  |  | Vdaf＜15% | Vgy=0.406Qnet，ar+1.157 | Nm3/kg |
|  | Qnet，ar＜12.54MJ/kg |  | Vgy=0.402Qnet，ar+0.822 | Nm3/kg |
| 燃油锅炉 |  |  | Vgy=0.29Qnet，ar+0.379 | Nm3/kg |
| 燃气锅炉 | 天然气 |  | Vgy=0.285Qnet+0.343 | Nm3/m3 |
|  | 高炉煤气 |  | Vgy=0.194Qnet+0.946 | Nm3/m3 |
|  | 转炉煤气 |  | Vgy=0.19Qnet+0.926 | Nm3/m3 |
|  | 焦炉煤气 |  | Vgy=0.265Qnet+0.114 | Nm3/m3 |
| 燃生物质锅炉 | Qnet，ar≥12.54MJ/kg | Vdaf≥15% | Vgy=0.393Qnet，ar+0.876 | Nm3/kg |
|  |  | Vdaf＜15% | Vgy=0.385Qnet，ar+1.095 | Nm3/kg |
|  | Qnet，ar＜12.54MJ/kg |  | Vgy=0.385Qnet，ar+0.788 | Nm3/kg |

注：1.Vdaf，燃料干燥无灰基挥发分（%）； Vgy，基准烟气量（Nm3/kg或Nm3/m3）。

2. Qnet，ar，固体/液体燃料收到基低位发热量（MJ/kg）；Qnet,气体燃料低位发热量（MJ/m3）；按前三年所有批次燃料低位发热量的平均值进行选取，未投运或投运不满一年的锅炉按设计燃料低位发热量进行选取，投运满一年但未满三年的锅炉按运行周期年内所有批次燃料低位发热量的平均值选取。

3.经验公式估算法不适用于使用型煤、水煤浆、煤矸石、石油焦、油页岩、发生炉煤气、沼气、黄磷尾气、生物质气体等燃料的基准烟气量计算。

表4.2-2大气污染物许可排放量调整系数取值表

| 污染物项目 锅炉排污单位执行标准 |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 颗粒物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GB13271 |  | 0.8 | 1 | 1 |
| 地方标准 | 标准限值＞0.8倍GB13271特别排放限值 | 0.8 | 1 | 1 |
|  | 标准限值≤0.8倍GB13271特别排放限值 | 1 | 1 | 1 |

固体/液体燃料锅炉的废气污染物（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）年许可排放量按下列公式计算：

E年许可=Ci×Vi×Ri×δi×10-6

式中E年许可—锅炉排污单位污染物年许可排放量，吨；

Ci—第i个主要排放口污染物排放标准浓度限值，毫克/立方米；

Vi—第i个主要排放口基准烟气量，标立方米/千克或标立方米/立方米；

Ri—第i个主要排放口所对应的锅炉前三年年平均燃料使用量（未投运或投运不满一年的锅炉按照设计年燃料使用量进行选取，投运满一年但未满三年的锅炉按运行周期奶牛平均燃料使用量选取，当前三年或周期年年平均燃料使用量超过设计燃料使用量时，按设计燃料使用量选取），吨或万立方米；

δi—第i个主要排放口所对应的大气污染物许可排放量调整系数，按表2取值

（1）C为废气污染物许可排放浓度限值

本项目导热油炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃油锅炉大气污染物排放浓度限值要求，因此取值为颗粒物：30mg/m3，SO2：200mg/m3，NOX：250mg/m3。

（2）V为基准烟气量

本项目导热油炉为燃油锅炉，柴油低位发热量为40.16MJ/kg，根据表1可计算出本项目的基准烟气量，计算过程如下：Vgy=0.29Qnet，ar+0.379=0.29×40.16+0.379=12.03Nm3/kg

（3）R为设计燃料用量

本项目为1台2t/h燃油导热油炉，年运行3600小时，全年柴油使用量为528.84吨。

因此个污染物核定量计算过程如下：

颗粒物=30×12.03×528.84×1×10-6=0.1909t/a

SO2=200×12.03×528.84×0.8×10-6=1.0179t/a

NOX=250×12.03×528.84×1×10-6=1.5905t/a

- 无组织排放

颗粒物无组织排放量合计为：0.5392t/a。

综上所述，大气污染物总量控制指标如下：

表4.2-3大气污染物总量控制指标一览表

| 污染因子 | DA001（t/a） | DA002（t/a） | 无组织 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 0.8640 | 0.1909 | 0.5392 | 1.5941 |
| 二氧化硫 | 3.9600 | 1.0179 | 0.00003 | 4.9779 |
| 氮氧化物 | 1.7280 | 1.5905 | 0.0114 | 3.3299 |
| 苯并[a]芘 | 0.000008 | / | / | 0.000008 |
| 非甲烷总烃 | 2.1600 | / | / | 2.1600 |

5 环境保护措施

## 5.1 施工期

拟建项目施工期废气主要为扬尘，来源于场地平成、基础施工、主体工程及车辆行驶等施工过程以及弃土和建筑材料堆放等，主要污染物是TSP。拟建项目施工扬尘产生量的大小与施工现场条件、施工管理、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关，是一个复杂、较难定量的问题。废气施工期施工现场设置围栏，运送建筑原料的车辆用苫布遮盖，施工场地洒水抑尘，防止扬尘对周围环境空气的影响。

## 5.2 运营期

①有组织排放

本项目沥青站烘干、振动筛分、搅拌等工序产生的废气与燃烧器产生的废气一同引入活性炭吸附装置中净化部分苯并[a]芘及部分沥青烟颗粒，再引入除尘效率为99.6%的布袋除尘净化粉尘，处理后的混合气体通过引风机（总风量为5000m3/h）引至15m高排气筒（DA001）排放，沥青储罐罐顶设气相平衡管+活性炭吸附+引入DA001排气筒排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）本项目采用的措施为可行性技术；本项目燃油导热油炉产生的燃烧废气采用设备自带低氮燃烧技术+8米高烟囱排放（DA002），符合《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中的措施要求。因此，属于可行性技术。

综上所述，在采取以上措施后，沥青混凝土处理废气污染物排放浓度和速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中15m排气筒的排放速率限值和浓度限值标准要求。导热油炉废气污染物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃油锅炉排放限值要求。

②无组织排放

本项目石料堆场采用防风抑尘网+苫布苫盖，骨料输送采用雾炮机降尘等措施，粉料、沥青输送采取密闭措施。堆场地面全部硬化，项目厂区内为硬化地面+雾炮机降尘，载货车辆进出均苫布苫盖。水稳站搅拌等工序产生的经水喷淋除尘后排放，柴油罐为卧式罐，罐顶设气相平衡管，水泥、矿粉筒仓产生的颗粒物采用仓顶布袋除尘器+脉冲吹扫除尘后排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）本项目采用的污染防治措施为可行性技术。

综上所述，采取以上措施后，厂区内非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，厂界颗粒物、沥青烟、苯并芘、非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。

# 6 结论

根据《密山市佳宇沥青混凝土制造有限公司建设项目环境影响报告表》及《密山市佳宇沥青混凝土制造有限公司建设项目大气专项评价报告》，本项目符合国家及地方相关产业政策，选址合理，符合当地区域规划；拟采用的污染防治措施可使污染物达标排放。本项目运营时须严格落实环境影响报告表和工程设计提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目所产生的污染物达标排放。因此，从环境角度考虑，本项目建设是可行的。

本项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  | 二级☑ |  |  |  | 三级□ |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  | 边长=5~50km□ |  |  |  | 边长=5km☑ |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  | <500t/a☑ |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（PM10 SO2,NO2,CO,O3） 其他污染物（氮氧化物,沥青烟,苯并[a]芘、非甲烷总烃） |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ |  |  |  | 地方标准□ |  |  | 附录D☑ |  | 其他标准☑ |  |
| 现状评价 | 评价功能区 | 一类区□ |  |  |  |  | 二类区☑ |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |
|  | 评价基准年 | （2022）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据☑ |  |  |  |  | 主管部门发布的数据☑ |  |  |  | 现状补充检测☑ |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  |  |  | 不达标区□ |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源 现有污染源 |  |  |  | 拟替代的污染源 |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 （不适用） | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ |  | AUSTAL2000□ |  | EDMS/AEDT□ |  | CALPUFF□ |  | 网格模型□ | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  | 边长=5km□ |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（） |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>100%□ |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  | C本项目最大占标率>10%□ |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  |  | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  | C本项目最大占标率>30%□ |  |  |  |
|  | 非正常1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （ ）h |  |  |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  | C非正常占标率>100%□ |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  | k>-20%□ |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（二氧化硫,颗粒物,氮氧化物,沥青烟,苯并[a]芘、非甲烷总烃） |  |  |  |  | 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑ |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（苯并[a]芘、TSP、非甲烷总烃） |  |  |  |  | 监测点位数（1） |  |  |  | 无监测□ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 ☑ 不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ / )厂界最远（/ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:(0.0049)t/a |  | NOx:(1.0297)t/a |  |  |  | 颗粒物:(1.1413)t/a |  | VOCs:( 0.0550 )t/a |  |  |
| 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |